[Fang leserens oppmerksomhet med et bra sitat fra dokumentet, eller bruk denne plassen til å fremheve et viktig punkt. Du plasserer denne tekstboksen hvor som helst på siden ved å dra den.]

[Fang leserens oppmerksomhet med et bra sitat fra dokumentet, eller bruk denne plassen til å fremheve et viktig punkt. Du plasserer denne tekstboksen hvor som helst på siden ved å dra den.]

NOR-DOC

WRC-23

Rev. 03

11. oktober 2022

Innledning

ITU World Radiocommunications Conference (WRC) arrangeres hvert tredje til fjerde år. En WRC skal gå igjennom Radioreglementet (RR) og dersom det finnes nødvendig reviderer denne. Eventuelle revideringer skal skje på bakgrunn av en agenda. Agendaen for en kommende WRC blir foreslått av den forrige WRC-en og blir endelig godkjent av ITU Council. Mellom konferansene er det en studieperiode der det gjøres tekniske og regulatoriske studier for å komme frem til metoder for å løse agendapunktene. Disse forberedelsene foregår i ITU med bidrag fra medlemsstater og sektormedlemmer (interesseorganisasjoner, kommersielle selskap osv.). Agendaen for WRC-23 finnes i Resolution 811 (WRC-19).

Agendaen og relevante resolusjoner er samlet på denne siden hos ITU.

Internt i CEPT blir det også gjort forberedende arbeid. Dette arbeidet har som mål å komme frem til felles-europeiske forslag til løsning av agendapunktene til konferansen. En del av det interne bidraget i CEPT går også inn som bidrag til arbeidet i ITU.

Dette dokumentet er ment som en oversikt over forberedelsesarbeidet som foregår i CEPT fram mot WRC-23. Dokumentet blir oppdatert periodisk etter hvert som forberedelsene i CEPT skrider frem. All dokumentasjon av arbeidet i CEPT er fritt tilgjengelig på CEPT sin hjemmeside.

Organiseringen av CEPT sine forberedelser fram mot WRC-23

Forberedelsene i CEPT foregår i en arbeidsgruppe som kalles Conference Preparatory Group (CPG). CPG har ansvaret for å utarbeide felles europeiske standpunkt spesielt for WRC, ITU Radiocommunication Assemblies (RA) og ITU Conference Preparatory Meeting (CPM).

Arbeidet foregår i forskjellige undergrupper, PT A, PT B, PT C og PT D, samt eksisterende gruppe PT 1, inndelt etter tema. Disse undergruppene utfører tekniske studier, lager utkast til CEPT Brief, lager foreløpig CEPT standpunkt, lager utkast til European Common Proposal (ECP) og har en koordinerende rolle for CEPT i andre relevante møter i ITU-R. Undergruppene til CPG rapporterer opp til CPG som har det endelige ansvaret for å lage CEPT Brief og ECP. CPG har også kontakt med organisasjoner utenfor CEPT, det være seg regionale organisasjoner, administrasjoner utenfor CEPT og andre interesseorganisasjoner. Hensikten med slik kontakt er innsamling av informasjon og påvirkning.

PT A – Agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter, denne arbeidsgruppen diskuterer også agendaen for neste WRC (WRC-27).

PT B – Agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.

PT C – Agendapunktene knyttet til maritim og aeronautisk bruk samt radiodeterminasjon.

PT D – Agendapunktet knyttet til gjennomgang av UHF allokeringer.

PT 1 – Agendapunktene knyttet til IMT.

Som nevnt ovenfor, skal arbeidsgruppene lage utkast til CEPT Brief og ECP. Som navnet tilsier, skal et CEPT Brief gi en orientering om ett agendapunkt. Mer spesifikt skal det inneholde informasjon om:

- Hva ett agendapunkt handler om og konkret hva agendapunktet spør etter, da teksten i ett agendapunkt ofte ikke er tydelig

- Foreløpig CEPT standpunkt

- Bakgrunnsinformasjon om agendapunktet som f.eks. relevante ITU, CEPT og EU dokument

- Hva som bør gjøres videre i forberedelsesarbeidet

- Kort informasjon om standpunkt til andre regionale organisasjoner, administrasjoner utenfor CEPT og andre interesseorganisasjoner.

Agendapunktene knyttet til et WRC kan sees på som ett sett med problemstillinger som har flere mulige løsninger. ECP er CEPT sitt forslag til løsning av ett agendapunkt. CPG skal komme frem til ett felleseuropeisk standpunkt forslag som flest mulig CEPT medlemmer kan skrive under på og gi sin støtte til på WRC (og RA). ECP-en består av en liten introduksjon som sammenfatter forslaget og en del som, ord for ord, foreslår slettinger eller tilføyelser i Radioreglementet og tilhørende rekommandasjoner og resolusjoner.

Fordeling av agendapunkter i CPG

Overlappende agendapunkter for WRC-23

Oversikt over innspill fra norske aktører på de ulike agendapunktene

TBA

Innholdsfortegnelse

Revisjonshistorikk	10

Agendapunkt 1.1 – Beskyttelse av AMS og MMS i 4 800-4 990 MHz fra IMT i enkelte land (No. 5.441B)	11

Agendapunkt 1.2 – IMT i 3 300-3 400 MHz, 3 600-3 800 MHz, 6 425-7 025 MHz, 7 025-7 125 MHz og 10.0-10.5 GHz	13

Agendapunkt 1.3 – Vurdere primær allokering for MS i 3 600-3 800 MHz i Region 1	19

Agendapunkt 1.4 – «High-altitude platform stations as IMT base stations» (HIBS) i IMT bånd under 2.7 GHz	22

Agendapunkt 1.5 – Revidere spektrum bruk og behov i 470-960 MHz for Region 1	25

Agendapunkt 1.6 – Stasjoner om bord sub-orbitale fartøy	30

Agendapunkt 1.7 – AMS(R)S i 117.975-137 MHz	33

Agendapunkt 1.8 – Revidere Resolution 155 og No. 5.484B	36

Agendapunkt 1.9 – Revidere RR Appendix 27	40

Agendapunkt 1.10 – AMS non-safety	42

Agendapunkt 1.11 – Modernisering av GMDSS	45

Agendapunkt 1.12 – EESS radar sounders rundt 45 MHz	48

Agendapunkt 1.13 – Oppgradering av status for SRS i 14.8-15.35 GHz	50

Agendapunkt 1.14 – Revidere EESS (passive) i 231.5-252 GHz	53

Agendapunkt 1.15 – GSO ESIM i Ku-bånd	56

Agendapunkt 1.16 – NGSO ESIM i Ka-bånd	60

Agendapunkt 1.17 – Inter-satellitt linker	65

Agendapunkt 1.18 – MSS allokeringer for smalbånd data innsamling	70

Agendapunkt 1.19 – FSS i 17 GHz i Region 2	74

Agendapunkt 2 – gjennomgang av reviderte rekommandasjoner som RR har henvisninger til	77

Agendapunkt 3 – oppdatere RR	79

Agendapunkt 4 – gjennomgang av Resolusjoner og Rekommandasjoner fra tidligere konferanser	80

Agendapunkt 5 – rapporten fra RA	82

Agendapunkt 6 – viktige saker for studiegruppene	83

Agendapunkt 7 – forbedringer av prosedyrer rundt koordinering av satellittnetverk	84

AI7 – Topic A	86

AI7 – Topic B	88

AI7 – Topic C	91

AI7 – Topic D	93

AI7 – Topic E	95

AI7 – Topic F	97

AI7 – Topic G	99

AI7 – Item CG#6 Task 1A	101

AI7 – Item CG#6 Task 3	103

AI7 – Proposed new Topic	107

Agendapunkt 8 - fotnoter	108

Agendapunkt 9 – rapport fra direktøren i BR	111

AI 9.1a – Sensorer for romvær	112

AI 9.1b – Beskyttelse av RNSS i 1 240-1 300 MHz	115

AI 9.1c – IMT for FWA i FS bånd	119

AI 9.1d – Beskyttelse av EESS (passive) i 36-37 GHz	123

AI 9.1 – Resolution 427 – Aeronautical provisions	126

AI 9.1 – Article 21.5 for IMT	128

AI 9.1 – Resolution 655 – Time scale	133

AI 9.2 –  Uoverensstemmelser i RR	135

AI 9.3 – Resolusjon 80	137

Agendapunkt 10 – agenda for den neste konferansen, WRC-27	138

Ordliste	140

Anneks 1 – Offisielle møtereferater fra CPG møter	143

Anneks 2 – Mottatte forslag til norske standpunkt	144

Anneks 3 – CPM Report med Corrigendums	145

Revisjonshistorikk

| Revisjon | Dato | Endringer |
| --- | --- | --- |
| Rev. 01 | 19.05.20 | - Første versjon |
| Rev. 02 | 21.03.22 | - Oppdatert med status etter CPG23-4 (9.-12. november 2021) |
| Rev. 03 | TBD | - Oppdatert etter NORWRC-23 # 1 (23. mars 2022) - Oppdatert med innspill fra Space Norway, Telenor og Telia Company, Norsk Romsenter og NRRL - Oppdatert med status etter CPG23-5 (25.-29. april 2022) |

Agendapunkt 1.1 – Beskyttelse av AMS og MMS i 4 800-4 990 MHz fra IMT i enkelte land (No. 5.441B)

1.1 ​​	to consider, based on the results of the ITU R studies, possible measures to address, in the frequency band 4 800-4 990 MHz, protection of stations of the aeronautical and maritime mobile services located in international airspace and waters from other stations located within national territories, and to review the pfd criteria in No. 5.441B in accordance with Resolution 223 (Rev.WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B, WP 5D

Om agendapunktet

Fotnote 5.441B inneholdt før WRC-19 kun Cambodia, Lao P.D.R. og Viet Nam. Pfd-kriteriene var oppe til diskusjon under WRC-19, men konferansen klarte ikke å komme til enighet. Under konferansen var det en rekke land som ønsket å legge seg til i fotnoten. Ny fotnote ser ut som følger:

5.441B In Angola, Armenia, Azerbaijan, Benin, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, China, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eswatini, Russian Federation, Gambia, Guinea, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan, Kenya, Lao P.D.R., Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nigeria, Uganda, Uzbekistan, the Dem. Rep. of the Congo, Kyrgyzstan, the Dem. People's Rep. of Korea, Sudan, South Africa, Tanzania, Togo, Viet Nam, Zambia and Zimbabwe, the frequency band 4 800-4 990 MHz, or portions thereof, is identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this frequency band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. The use of IMT stations is subject to agreement obtained under No. 9.21 with concerned administrations, and IMT stations shall not claim protection from stations of other applications of the mobile service. In addition, before an administration brings into use an IMT station in the mobile service, it shall ensure that the power flux-density (pfd) produced by this station does not exceed −155 dB(W/(m2 · 1 MHz)) produced up to 19 km above sea level at 20 km from the coast, defined as the low-water mark, as officially recognized by the coastal State. This pfd criterion is subject to review at WRC-23. Resolution 223 (Rev.WRC-19) applies. This identification shall be effective after WRC-19. (WRC-19)

WRC-19 kom til enighet om å frem mot WRC-23 studere tekniske og regulatoriske forhold for beskyttelse av stasjoner i Aeronautical Mobile Service (AMS) og Maritime Mobile Service (MMS), lokalisert i internasjonalt luftrom eller farvann (dvs. utenfor nasjonale territorier) og som opererer i frekvensbåndet 4 800-4 990 MHz

WRC-23 skal, basert på resultatene av disse studiene, vurdere mulige tiltak for beskyttelse av AMS og MSS lokalisert i internasjonalt luftrom og farvann fra stasjoner som ligger innenfor nasjonale territorier, samt vurdere pfd-kriteriene i No. 5.441B.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen bidrag inn til PTC møtet, derfor ikke diskutert.

- Ikke diskutert i CPG møtet.

- Draft CEPT Brief, inkludert foreløpig CEPT standpunkt, forblir derfor uforandret.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Foreløpig CEPT standpunkt er uendret. En hel del endringer i Background.

- Russland kommenterte at de hadde foreslått en endring i foreløpig CEPT standpunkt under forrige PTC møte, men ikke fått støtte for dette. De kan ikke akseptere foreløpig CEPT standpunkt som den er, da de er av oppfatningen at pfd ikke skal anvendes i internasjonalt farvann/luftrom. De kom med et statement til MoM.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that, AMS and MMS stations located in international airspace or waters and operated in the band 4 800-4 990 MHz shall be protected on the basis of the pfd limit provided in RR 5.441B which will be reviewed taking into account all detailed AMS and MMS characteristics and protection criteria.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Forventer at NATO ber medlemsland om å støtte arbeidet med AI.

| AI 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Agendapunktet ser i første omgang ut til å involvere diskusjoner for andre regioner. Norge følger diskusjonene. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 1.2 – IMT i 3 300-3 400 MHz, 3 600-3 800 MHz, 6 425-7 025 MHz, 7 025-7 125 MHz og 10.0-10.5 GHz

1.2	​to consider identification of the frequency bands 3 300-3 400 MHz, 3 600-3 800 MHz, 6 425-7 025 MHz, 7 025-7 125 MHz and 10.0-10.5 GHz for International Mobile Telecommunications (IMT), including possible additional allocations to the mobile service on a primary basis, in accordance with Resolution 245 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT 1

ITU-R ansvar:		WP 5D

Om agendapunktet

Under WRC-19 ble det studert frekvensbånd for IMT over 24.25 GHz. Sammenlignet med lavere og høyere frekvensbånd, kan midtspekteret gi bedre balanse hva gjeldende både dekning og kapasitet. Disse frekvensbåndene er også bedre egnet for avanserte antenneteknikker, som MIMO og beam-forming. For WRC-23 skal man derfor studere følgende bånd for IMT:

- 3 600-3 800 MHz og 3 300-3 400 MHz (Region 2)

- 3 300-3 400 MHz (revidere fotnote for Region 1)

- 6 425-7 025 MHz (Region 1)

- 7 025-7 125 MHz (globalt)

- 10.0-10.5 GHz (Region 2)

For frekvensbåndet 3 300-3 400 MHz finnes det i dag en fotnote i RR, 5.429B, som identifiserer båndet for IMT i en rekke land sør for 30º nordlige parallell (nordlige Afrika og sørover). Denne fotnoten skal sees på under agendapunktet.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En del endringer i foreløpig CEPT standpunkt for frekvensbåndet 10000-10500 MHz. Mye ny tekst i Background. Gulmarkert tekst var fortsatt under diskusjon i PT1, og ikke oppe for diskusjon og godkjenning i CPG.

- Frankrike foreslo at PT1 starter arbeidet med å ta frem en ECP for 3300-3400 MHz, da foreløpig CEPT standpunkt har vært stabilt en stund for dette frekvensbåndet. Møtet støttet dette.

- CPG Chairman stilte spørsmål med om det er tid for å ta frem to ulike alternative foreløpige CEPT standpunkt for 6 425-7 025 MHz og 7 025-7 125 MHz, men ikke Draft ECP foreløpig. PT1 Chairman støttet dette. Møtet støttet dette.

- Frankrike anså at det er viktig å starte arbeidet med AI 10 og IMT frekvensbånd. Om mobilbransjen ser at de har behov for flere «mid-band» bånd må de komme på banene. Frankrike anser at eventuelle forslag til nye frekvensbånd under AI 10 henger sammen med beslutningen for AI 1.2.

- Bidrag fra Frankrike der de foreslår å legge inn et nytt punkt i Action to be taken: Investigate, in cooperation with CPG/PTA, possible alternative frequency band for EESS in replacement of the band 6425-7125 MHz, and possible actions at WRC-23 to secure an allocation status for such replacement band. RR No 5.458 kommer her inn:
5.458	In the band 6 425-7 075 MHz, passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans. In the band 7 075-7 250 MHz, passive microwave sensor measurements are carried out. Administrations should bear in mind the needs of the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services in their future planning of the bands 6 425-7 075 MHz and 7 075-7 250 MHz.

  - UK uttrykte at de er spørrende til å legge dette inn under AI 1.2. Det er ikke noe i Resolution som nevner denne bruken. Dette indikerer også at det blir en IMT identifisering i båndet.

  - Nederland støttet UK. De poengterte også at om dette blir en stoppende faktor for et felles CEPT standpunkt for AI 1.2, så er det viktig at man starter dette arbeidet i PTA.

  - En hel diskusjon rundt dette. Norge stilte spørsmål ved under hvilket agendapunkt PTA skal se på dette, under AI 1.2 eller AI 10.

  - Frankrike poengterte at det ikke var deres hensikt å implisere en IMT allokering. De mener at dette er et såpass viktig at arbeidet må startes omgående.

  - Finland ønsket at man ikke gjør noe i PTA før det kommer et forslag fra en administrasjon. Norge kommenterte at dette er frekvenser som anvendes for blant annet Copernicus, et svært viktig program innen Europa, så det er ikke tvil om at det er støtte blant administrasjoner.

  - Møtet besluttet å gi PTA i oppgave å starte med å se på dette. Frankrike informerte om at de kommer til å bidra.

- Draft CEPT Brief godkjent uten endringer.

Preliminary CEPT position

3300-3400 MHz (amend footnote in Region 1) - CEPT does not support amendments to footnotes 5.429A and 5.429B which could extend them to countries north of 30° parallel north. Thus, CEPT does not support an IMT identification for the entire Region 1. Furthermore, CEPT opposes amending the footnote to change the regulatory provisions applicable to IMT stations in the band. In particular, IMT stations shall not cause harmful interference to, or claim protection from, systems in the radiolocation service in various national and international operational environments and shall meet unwanted emission levels specified in the relevant ITU-R Recommendations. In addition, protection of FSS in the frequency band 3400-3800 MHz should also be ensured, as appropriate. 3300-3400 MHz (Region 2) - CEPT supports maintaining the regulatory provisions in the footnotes 5.429C and 5.429D applicable to IMT stations in this band. In particular, IMT stations shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, systems in the radiolocation service in various national and international operational environments and shall meet unwanted emission levels specified in the relevant ITU-R Recommendations. 3600-3800 MHz (Region 2) - TBD 6425-7025 MHz (Region 1) - TBD 7025-7125 MHz (globally) - TBD 10000-10500 MHz (Region 2) CEPT is of the view that the result of a possible identification of the frequency band 10-10.5 GHz in Region 2 under this agenda item has a global impact on EESS (active) in the band 10.0-10.4 GHz and may have a global impact on EESS (passive) in the band 10.6-10.7 GHz due to the required protection of these services on a global basis. Sharing and compatibility studies between IMT and EESS (active) show that sharing between IMT and EESS (active) is not possible. Therefore, CEPT is of the view that IMT should not be identified in Region 2 in the band 10-10.4 GHz in order to ensure the protection of the globally operating EESS (active) systems and in order to not impose any additional regulatory or technical constraints to this service. The protection of active and passive EESS operating respectively in the band 10.0-10.4 GHz and 10.6-10.7 GHz in regards of a potential IMT identification in the frequency band 10.4-10.5 GHz needs to be ensured. Protection of airborne and naval radars operated by some CEPT countries in all Regions has also to be ensured.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Foreløpig CEPT standpunkt er uforandret. Ny tekst er lagt inn i Background for 3 300-3 400 MHz og 3 600-3 800 MHz. Det er også mye ny tekst i Background for 6 425-7 025 MHz, men denne teksten var ikke ferdigdiskutert i PT1. Det var derfor kun 3.1 og 3.2 som var oppe til godkjenning.

- Det var noen diskusjoner rundt tekst i [] i 3.1. Møtet kom til enighet om å la PT1 diskutere denne teksten videre.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

3300-3400 MHz (amend footnote in Region 1) - CEPT does not support amendments to footnotes 5.429A and 5.429B which could extend them to countries north of 30° parallel north. Thus, CEPT does not support an IMT identification for the entire Region 1. Furthermore, CEPT opposes amending the footnote to change the regulatory provisions applicable to IMT stations in the band. In particular, IMT stations shall not cause harmful interference to, or claim protection from, systems in the radiolocation service in various national and international operational environments and shall meet unwanted emission levels specified in the relevant ITU-R Recommendations. In addition, protection of FSS in the frequency band 3400-3800 MHz should also be ensured, as appropriate. 3300-3400 MHz (Region 2) - CEPT supports maintaining the regulatory provisions in the footnotes 5.429C and 5.429D applicable to IMT stations in this band. In particular, IMT stations shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, systems in the radiolocation service in various national and international operational environments and shall meet unwanted emission levels specified in the relevant ITU-R Recommendations. 3600-3800 MHz (Region 2) - TBD 6425-7025 MHz (Region 1) - TBD 7025-7125 MHz (globally) - TBD 10000-10500 MHz (Region 2) CEPT is of the view that the result of a possible identification of the frequency band 10-10.5 GHz in Region 2 under this agenda item may have a global impact on EESS (active) in the band 10.0-10.4 GHz, as well as EESS (passive) in the band 10.6-10.7 GHz due to the required protection of these services on a global basis. Therefore, CEPT is of the view that protection of EESS (active) and EESS (passive) systems should be ensured and identification of 10.0-10.5 GHz frequency band or parts of it for IMT in Region 2 should not impose any additional regulatory or technical constraints to EESS (active) and EESS (passive) stations because of their global coverage. It may have also an impact on airborne and naval radars operated by some CEPT countries in all Regions.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- MET poengterte at frekvensbåndet brukes til å måle havtemperatur. Dette er viktige målinger.

- NRS er bekymret for både 6 GHz og 10 GHz båndene under dette arbeidet. Viktige bånd i Copernicus programmet. Kommer med innspill.

- NRRL poengterte at radioamatørene har sekundær allokering i 10 GHz i alle tre regioner. I Norge brukes 10,45-10,5 GHz til satellitt nedlink.

| AI 1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| I Norge er 6 425-7 125 MHz avsatt for sendertillatelser for radiolinjer. Fra 1. juni 2021 åpnet man opp for WAS/RLAN i 5 925-6 425 MHz (200 mW innendørs og 25 mW utdendørs) i Norge, i henhold til Europeisk harmonisering. Etter ferdigstillelse av den Europeiske harmoniseringen for WAS/RLAN i lav-6 GHz åpnet Nkom opp for sendertillatelser for radiolinje i båndet (tidligere spektrumstillatelse). Høy-6 GHz (6 425-7 125 MHz) forventes å bli et enda viktigere radiolinjebånd etter introduksjon av RLAN i lav-6 GHz. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge følger diskusjonene tett. En eventuell identifisering og ITU-R Resolutions for IMT i båndet må ta hensyn til og beskytte eksisterende bruk av båndet. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company supports IMT identification for the considered bands. In particular, 6425-7125 MHz is of great interest, as it would support meeting the future demands for additional mid-band spectrum for IMT in Europe. There is a large demand for additional mid-band spectrum for 5G in future, about 2 GHz within 10 years according to GSMA and Coleago study. The spectrum demand study is complemented with a GSMAi study on sosio-economic benefits of mid-band 5G services analysing the impact for economic growth, and a GSMAi study focusing on 6 GHz band comparing licensed and unlicensed options for future. In Europe there are not many mid-band candidates where new spectrum could realistically be made available in the foreseeable future. It is foreseen that sharing/coordination with existing services is possible. Licenses would allow setting separate conditions to protect existing use (e.g. protection zones) as needed. Additional IMT mid-band spectrum will be needed especially in urban areas (e.g. for outdoor-to-indoor and city-wide coverage), but 6425-7125 MHz would also enable the possibility of more advanced 5G services to a larger part of the population (e.g. sub-urban areas), which may not be covered by mmW-bands. IMT identification for this band enables equipment ecosystem development and a possibility for countries to allow mobile IMT use when and where feasible, noting that also Telia Company has fixed links in this band in some of our countries. Licensed approach would allow national decisions on the use based on demand, and conditions in the licenses to ensure protection of existing use if needed. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| High |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| In Norway the band 6 GHz band is important for fixed links. However, it is foreseen that in Europe the decision on the future use of 6425-7125 MHz is done between licensed IMT and unlicensed WAS/RLAN. Licensed approach allows national licensing decisions and conditions for licenses based on demands. |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Hovedbekymring er in-band emissions fra 5G mot EESS (passive) sensors i båndet 6425-7125 MHz. Det er ingen EESS allokering i dette båndet, men behandlet i fotnote 5.458. Potentially affected ESA mission: CIMR (Sentinel Expansion Mission). The Copernicus Imaging Microwave Radiometer, CIMR, mission will carry a wide-swath conically-scanning multi-frequency microwave radiometer to provide observations of sea-surface temperature, sea-ice concentration and sea-surface salinity. Uniquely, it will also observe a wide range of other sea-ice parameters. CIMR responds to high-priority requirements from key Arctic user communities. CIMR launch er planlagt tidligst 2025. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| CIMR er spesielt relevant for key Arctic user communities, deriblant Norge. Bekymringene kan evt. fremmes sammen med bekymringer for radiolinjer. |  |

Agendapunkt 1.3 – Vurdere primær allokering for MS i 3 600-3 800 MHz i Region 1

1.3	​to consider primary allocation of the band 3 600-3 800 MHz to mobile service within Region 1 and take appropriate regulatory actions, in accordance with Resolution 246 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT 1

ITU-R ansvar:		WP 5A

Om agendapunktet

Frekvensbåndet 3 600-3 800 MHz er allokert til FS og FSS på primær basis i alle tre regioner. For Region 2 og 3 er det også en primærallokering for MS, except aeronautical mobile, i frekvensbåndet. For Region 1 er det per i dag en sekundær allokering for MS i frekvensbåndet. Innen CEPT har man gjennom ECA Table (European Common Allocations Table) allokert frekvensbåndet for MS på primær basis, og frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz er gjennom ECC/DEC/(11)06 harmonisert for MFCN, inkludert IMT. Innen EU er frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz harmonisert for bakkebaserte systemer som kan levere neste generasjons trådløse bredbånds elektroniske kommunikasjonstjenester (5G) gjennom gjennomføringsbeslutningen 2008/411/EC, endret ved 2019/235/EU.

I tid for WRC-23 skal det gjennomføres delings- og kompatibilitetsstudier mellom MS og andre tjenester allokert på primær basis i frekvensbåndet 3 600-3 800 MHz, samt eksisterende tjenester i tilstøtende frekvensbånd, for Region 1. Det skal sikrestilles beskyttelse av de tjenestene som er allokert på primær basis, og disse skal ikke pålegges unødvendige begrensninger.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Et nytt punkt i foreløpig CEPT standpunkt. Mye ny tekst i Background. Gulmarkert tekst var fortsatt under diskusjon i PT1, og ikke oppe for diskusjon og godkjenning i CPG.

- CPG Chairman forsøkte å løse noen av [] i dokumentet. PT1 har opprettet en korrespondansegruppe som jobber med AI 1.3. De hadde hatt et møte siden forrige PT1 møte, der de fokuserte på kapittel 3.2.

- CPG besluttet å slette 3.2 fra dokumentet, for å ikke skape forvirring i forhold til korrespondansegruppens bidrag inn til neste PT1 møte.

- UK foreslo at PT1 starter arbeidet med en ECP for agendapunktet. Møtet støttet dette.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT is considering an upgrade of the allocation of the frequency band 3 600-3 800 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis in Region 1 to improve opportunities for the introduction of MS applications in Europe. This consideration is subject to the conditions that the current use in the frequency bands 3 400-3 800 MHz and the protection of primary services, under the existing CEPT regulatory framework, can be continued, and that no undue constraints are imposed on the existing services and their future development. In consequence, CEPT supports that the technical and regulatory conditions applicable to the band 3400-3600 MHz, in particular the pfd limit of -154.5 dBW/m²/4 kHz not to be exceeded for more than 20 % of time 3 m above ground at the border to protect the neighbouring countries, are one part of the technical conditions in response to WRC- 23 Agenda item 1.3, recognizing that sharing studies are required in ITU-R to ensure that the full objective of Resolution 246 (WRC-19) is met. CEPT is of the view that Resolution 246 (WRC-19) does not extend the scope of this agenda item to consideration of an IMT identification in this band.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- PT1 kom ikke til enighet i deres møte, så ikke oppdatert Draft CEPT Brief til CPG. Draft CEPT Brief ble heller ikke godkjent i forrige CPG møte.

- Bidrag fra Frankrike, Finland, Sveits og Tyskland der de foreslår et foreløpig CEPT standpunkt.

  - En del diskusjoner rundt detaljene i forslaget. Russland presiserte at pfd grenseverdien er tatt frem for en hel del år siden. Det kan derfor være behov for å se på denne igjen. De uttrykte også bekymryng rundt at man kan ende opp med ulike pfd krav i 3400-3600 MHz og 3600-3800 MHz. Frankrike støttet denne bekymringen.

  - GSMA påpekte noen manglende ord fra fotnoten der teksten er hentet fra. Disse ble lagt inn.

  - Enighet om å sende forslag til foreløpig CEPT standpunkt til PT1 for å ta inn i Draft CEPT Brief.

- Bidrag fra Tyskland og Frankrike for informasjon om at de har sendt bidraget inn til ITU-R WP 5A som starter uka etter CPG møtet. De bad om at CEPT administrasjoner støttet bidraget i WP 5A møtet.

- Draft CEPT Brief ble godkjent med foreslått foreløpig CEPT standpunkt fra bidraget til Frankrike, Finland, Sveits og Tyskland.

Preliminary CEPT position

CEPT is considering an upgrade of the allocation of the frequency band 3 600-3 800 MHz to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis in Region 1 to improve opportunities for the introduction of MS applications in Europe. This consideration is subject to the conditions that the current use in the frequency bands 3 400-3 800 MHz and the protection of primary services, under the existing CEPT regulatory framework, can be continued, and that no undue constraints are imposed on the existing services and their future development. In consequence, CEPT supports that the technical and regulatory conditions applicable to the band 3400-3600 MHz, in particular the pfd limit of -154.5 dBW/m²/4 kHz not to be exceeded for more than 20 % of time 3 m above ground at the border to protect the neighbouring countries, are one part of the technical conditions in response to WRC- 23 Agenda item 1.3, recognizing that sharing studies are required in ITU-R to ensure that the full objective of Resolution 246 (WRC-19) is met.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telia presiserte at de ønsker en primær allokering. Dette ville forenkle arbeidet med koordinering mot land i øst.

| AI 1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Auksjon for hele 3400-3800 MHz til MFCN ble avholdt i september 2021. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company supports an upgrade of the mobile allocation from secondary to primary in the 3600-3800 MHz band, but the upgrade shall not limit the current conditions for use by mobile/ IMT. The 3600-3800 MHz is of great importance being the core band for 5G. The band is currently in use for mobile/IMT in European Economic Area and an upgrade of the mobile allocation from secondary to primary would help to confirm and protect that use. In particular, it may ease the cross-border coordination with countries outside EEA (e.g. Russia) and help to agree fair conditions for future use. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| High/Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.4 – «High-altitude platform stations as IMT base stations» (HIBS) i IMT bånd under 2.7 GHz

1.4	to consider, in accordance with Resolution 247 (WRC-19), the use of high-altitude platform stations as IMT base stations (HIBS) in the mobile service in certain frequency bands below 2.7 GHz already identified for IMT, on a global or regional level

CEPT ansvar: 	PT 1

ITU-R ansvar:		WP 5D

Om agendapunktet

High-altitude platform er i RR No. 1.66A definert som en stasjon lokalisert på et objekt med en høyde på 20 til 50 km, og hvor objektets posisjon er relativt fast i forhold til jordens overflate.

RR No. 5.388A identifiserer noen frekvensbånd for HIBS:

5.388A In Regions 1 and 3, the bands 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz and, in Region 2, the bands 1 885-1 980 MHz and 2 110-2 160 MHz may be used by high altitude platform stations as base stations to provide International Mobile Telecommunications (IMT), in accordance with Resolution 221 (Rev.WRC-07). Their use by IMT applications using high altitude platform stations as base stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. (WRC-12)

Under dette agendapunktet skal man frem mot WRC-23 gjøre delings- og kompatibilitetsstudier i utvalgte frekvensbånd under 2.7 GHz, som er i dag er allokert til MS på primær basis, samt identifisert for IMT. Det skal ikke innføres ekstra tekniske og regulatoriske krav på eksisterende allokeringer. Frekvensbåndene som skal studeres er:

- 694-960 MHz

- 1 710-1 885 MHz (1 710-1 815 MHz kun for opplink i region 3)

- 2 500-2 690 MHz (2 500-2 535 MHz kun for opplink i region 3, 2 655-2 690 MHz unntatt for region 3)

Eksisterende fotnoter som identifiserer frekvensbåndene for IMT er utenfor mandatet til dette agendapunktet.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen bidrag i forrige PT 1, så Draft CEPT Brief er identisk med den godkjent i forrige CPG møte. Foreløpig CEPT standpunkt er ikke etablert.

- Draft CEPT Brief ikke diskutert i CPG møtet.

- PT1 Chairman informerte om at det ikke har kommet inn noen bidrag for dette agendapunktet. Chairman spurte derfor PT1 om det er rett tid for å ta frem en NOC ECP.

  - Norge stilte spørsmål med om forslaget er en NOC, som i «CEPT har ingen standpunkt», eller NOC som i «CEPT ønsker ingen endringer». PT1 Chairman foreslo NOC (understreket).

  - Tyskland informerte om at det er mulig at det kommer bidrag inn i neste PT1 møte. De ønsker derfor at man avventer til etter PT1 møte.

  - Frankrike informerte om at de ikke har noen sterke interesser i agendapunktet, men de ønsker ikke endringer i dagens regulatoriske regime som får for store negative effekter på dagens bruk. De argumenterte for at et regulatorisk regime for HIBS er viktig om land tar i bruk dette, for å beskytte dagens bruk.

  - Tyskland presiserte at CEPT ikke bare bør diskutere om HIBS er interessant for Europa og en NOC. Det er også viktig å diskutere om HIBS er mulig under dagens regulatoriske regime, og så på måte kan bli tatt i bruk allerede i dag med påfølgende fare for forstyrrelser. De foreslo at PT1 må jobbe med reasoningen i Draft CEPT Brief.

  - CPG besluttet å avvente bidrag i PT1 eller CPM-teksten.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Ingen bidrag i forrige PT 1, så Draft CEPT Brief er identisk med den godkjent i forrige CPG møte. Foreløpig CEPT standpunkt er ikke etablert.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

TBD

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telia informerte om at de kommer med innspill til NOR-DOC.

| AI 1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge deltar ikke i diskusjonene, men følger utviklingen og avventer eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company could support the use of HIBS under the condition that existing terrestrial mobile/IMT networks are protected and not causing limitations for their future development. The use of HIBS could complement the terrestrial mobile/IMT networks in areas where coverage and capacity are difficult to obtain. If existing terrestrial use could be protected, HIBS may enable opportunities for mobile operators, e.g. adding coverage or more capacity for temporary demands, provided that HIBS use would be allowed within MNOs’ existing nationwide licenses. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Agendapunktet omfatter bl.a. nabobånd (både over og under) 2025-2110 MHz. Spesielt gjennomgang av fotnote 5.388A må ivareta beskyttelse av dette båndet. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| 2025-2110 MHz benyttes for de aller fleste norske offentlige satellitter samt TT&C opplink for alle ESA missions. |  |

Agendapunkt 1.5 – Revidere spektrum bruk og behov i 470-960 MHz for Region 1

1.5	to review the spectrum use and spectrum needs of existing services in the frequency band 470-960 MHz in Region 1 and consider possible regulatory actions in the frequency band 470-​694 MHz in Region 1 on the basis of the review in accordance with Resolution 235 (WRC-15)

CEPT ansvar: 	PT D

ITU-R ansvar:		TG 6/1

Om agendapunktet

Gjennomgå spektrumbruken og studere spektrumsbehovene til eksisterende tjenester i frekvensbåndet 470-960 MHz for Region 1, i særdeleshet spektrumskravene for kringkasting og mobil, unntatt aeronautisk mobil.

Delings- og kompatibilitetsstudier mellom kringkasting og mobil, unntatt aeronautisk mobil, og ved behov opp mot andre eksisterende tjenester i frekvensbåndet.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. PTD har jobbet mye med Background.

- Sverige foreslo å fjerne informasjonen for Russland fra Annex 1 (viser dagens allokeringer blant CEPT land). PTD ser på dette i deres neste møte.

- PTD Chairman bragte opp et generelt punkt rundt inkludering av vurderinger rundt miljøpåvirkningen av ulike løsninger på et agendapunkt. Det kom i PTD innspill rundt mindre miljøpåvirkning ved lineær TV i forhold til TV via mobile teknologier.

  - EBU argumenterte for viktigheten av dette, og mente at dette bør være med i vurderingen rundt AI 1.5.

  - Tyskland argumenterte for at dette er viktig, men de er av oppfatningen at dette ikke kun kan diskuteres for et agendapunkt. De ønsker at dette diskuteres bredere. Nederland og UK støttet dette.

  - Møtet konkluderte med at dette bringes opp til ECC, for en bredere diskusjon her.

- PTD chairman kommenterte at gjeldende foreløpig CEPT standpunkt ikke kan oversettes til en ECP. PTD Chairman foreslo å starte arbeidet med to ulike ECP’er (extreme options), en Method A (NOC) og en Method B (Mobile Service, IMT identification).

  - Frankrike var av oppfatningen at Mobile allokering er ytterpunktet. En IMT identifikasjon er utenfor omfanget av agendapunktet. De foreslo å gå for en ECP, med NOC.

  - Sverige støttet forslaget om å starte arbeidet med to ECP’er, en NOC og en med Mobile allokering (ikke IMT identifisering). De mener dette vil tydeliggjøre eventuelle enighet eller uenigheter.

  - Tyskland støttet også forslaget om å arbeide med to ECP’er. Tyskland motsetter seg en IMT identifisering i båndet.

  - Nederland, Danmark, Norge støttet Sverige og Tyskland. Danmark så heller ikke behov for en IMT identifisering. Norge presiserte at de ikke har etablert noe nasjonalt standpunkt for dette agendapunktet enda.

  - Italia ønsker NOC. Om man går for to ECP’er motsetter de seg en IMT identifisering. Spania støttet Italia.

  - Ungarn mente det var for tidlig å ta en beslutning, men de kunne støtte at man startet arbeidet med å ta frem to alternative ECP’er.

  - UKs standpunkt er NOC, men de kunne akseptere at man tar frem to alternative ECP’er.

  - Østerike presiserte at de ikke har et klart standpunkt, men per i dag heller de mot NOC. De kunne støtte at man går videre med å ta frem to ECP’er, men ønsker ikke en IMT identifisering.

  - Finland ønsket at man starter med en ECP med både Mobile allokering og IMT identifisering.

  - Tsjekkia presiserte at de ikke har etablert noen standpunkt enda, men de kunne akseptere at man går videre med å ta frem to ECP’er, uten en IMT identifikasjon.

  - Hellas støtter NOC, men kunne akseptere at man jobber frem to ECP’er, uten en IMT identifisering. De ønsker ikke å ta et standpunkt rundt co-primary eller secondary Mobile allokering.

- CPG instruerte PTD å starte arbeidet med å ta frem to Draft ECP’er. I første omgang skal man ikke inkludere en IMT identifisering. Det ble presisert at man snakker om «Mobile except aeronautical mobile».

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports a complete and comprehensive overview of the existing usage and evaluation of spectrum needs of the existing services within the frequency band 470–960 MHz in Region 1 as a basis for further work on agenda item 1.5. CEPT is of the view that any consideration of possible regulatory action(s) in the band 470-694 MHz requires a full account of the results and impact of sharing studies including a thorough analysis. In line with Resolution 235 (WRC-15), CEPT acknowledges and supports that no regulatory action is required in the band 694-960 MHz. CEPT is of the view that the primary allocation of the 470-862 MHz band to the broadcasting service in Region 1 shall remain, in order to enable the protection and development of incumbent usage of the broadcasting service. CEPT is of the view that any possible regulatory action by WRC-23 in the band 470 – 694 MHz shall not be in conflict with any provision of the GE06 Agreement. CEPT is of the view that this agenda item seeks the long-term balance between meeting various national requirements and the challenges of effective cross-border coordination between the existing services and various services/applications wishing to access spectrum, including applications of the mobile service. CEPT supports the continuation and development of the incumbent usage by PMSE (SAP/SAB) (in accordance with existing RR No. 5.296). CEPT supports the protection of the radioastronomy service within the frequency band 606-614 MHz to ensure its continued operation. CEPT is of the view that any decision on regulatory action(s) in the band 470-694 MHz at the WRC-23 shall consider regulatory action to protect RAS, taking into account RR No. 5.149. CEPT is currently of the view that no changes are necessary concerning RR No. 5.291A addressing the operation of wind profiler radars.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Foreløpig CEPT standpunkt er nå etablert. PTD kom ikke i mål med gjennomgangen av Background, og bad derfor om at kun kapittel 2, Preliminary CEPT Position, ble godkjent i møtet.

- Kapittel 2 i Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports a complete and comprehensive overview of the existing usage and evaluation of spectrum needs of the existing services within the frequency band 470–960 MHz in Region 1 as a basis for further work on agenda item 1.5. CEPT is of the view that any consideration of possible regulatory action(s) in the band 470-694 MHz requires a full account of the results and impact of sharing studies including a thorough analysis. In line with Resolution 235 (WRC-15), CEPT acknowledges and supports that no regulatory action is required in the band 694-960 MHz. CEPT is of the view that the primary allocation of the 470-862 MHz band to the broadcasting service in Region 1 shall remain, in order to enable the protection and development of incumbent usage of the broadcasting service. CEPT is of the view that any possible regulatory action by WRC-23 in the band 470 – 694 MHz shall not be in conflict with any provision of the GE-06 Agreement. CEPT is of the view that this agenda item seeks the long-term balance between meeting various national requirements and the challenges of effective cross-border coordination between the existing services and various services/applications wishing to access spectrum, including applications of the mobile service. CEPT supports the continuation and development of the incumbent usage by PMSE (SAP/SAB) (in accordance with existing RR No. 5.296). CEPT supports the protection of the radioastronomy service within the frequency band 606-614 MHz to ensure its continued operation. CEPT is of the view that any decision on regulatory action(s) in the band 470-694 MHz at the WRC-23 shall consider regulatory action to protect RAS, taking into account RR 5.149. CEPT is currently of the view that no changes are necessary concerning RR No. 5.291A addressing the operation of wind profiler radars.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Norges Televisjon AS ønsker NOC for WRC-23.

- NRK indikerte en mulig interesse for å beholde båndet også etter 2030, men da muligens for andre teknologier.

- KDD indikerte at det er forventet sterke føringer fra EU for deres medlemmer for dette agendapunktet. Det forventes en Council Decision fra Kommisjonen som i 2019, som de enkelte medlemstatene må følge.

- MET indikerte at WMO ser på bruken av Wind Profiler radarer i båndet.

- NATO har interesse for agendapunktet.

| AI 1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| 470-694 MHz benyttes til digital-TV kringkasting, med utløp i 2030, og PMSE (white-space). |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter disse studiene, og følger diskusjonene tett. Norge ønsker ikke en endring av bruken i 470-694 MHz så lenge dagens bruk er gjeldende. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company supports the review of the 470-960 MHz and regulatory changes to obtain a primary mobile allocation in 470-698 MHz. Additionally, an identification of spectrum for IMT in parts of the band is supported. Primary mobile allocation in radio regulations would create clarity for future development of feasible technical and regulatory solutions for more flexible and efficient spectrum use of sub-700 MHz spectrum. WRC-23 will decide on possible primary mobile allocation. The potential change in the actual use will be based on national and/or regional decisions and requires thorough evaluation also from spectrum efficiency and socio-economic perspective. Additional low-band spectrum is essential to be able to increase the mobile broadband capacity and performance in areas where higher frequencies have less effective propagation characteristics, especially in rural areas, including transport paths. It enables meeting the growing demand for higher speed broadband in these areas with reasonable investments. In many countries other broadcasting platforms (cable, IPTV, satellite) are more popular than DTT for linear TV viewing. In addition, there is ongoing change in media consumption. More people view increasingly more video content in on-demand and live-streams. This increases data in broadband, including mobile broadband. The change has been driven by OTT media streaming services, but also traditional broadcasters are making more content and replays available in their on-demand platforms. When this content reaches audiences well in on-demand platforms, the need to distribute it over linear channels decreases. This may eventually justify the lower number of linear channels and multiplexes. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| High |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.6 – Stasjoner om bord sub-orbitale fartøy

1.6	to consider, in accordance with Resolution 772 (WRC-19), regulatory provisions to facilitate radiocommunications for sub-orbital vehicles;

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Studere spektrumsbehov for kommunikasjon mellom stasjoner om bord sub-orbital fartøy og bakke/satellitt stasjoner, for blant annet tale/data kommunikasjon, navigasjon, overvåkning og TT&C.

Studere nødvendige endringer i RR, ekskludert nye allokeringer og endring av eksisterende allokeringer i Article 5. Herunder, studere status for sub-orbitale fartøy, og studere korresponderende regulatoriske bestemmelser, for å avgjøre hvilke eksisterende tjenester som kan anvendes for sub-orbitale fartøy.

Under agendapunktet skal man også studere hvordan man trygt kan integrere sub-orbitale fartøy i eksisterende regime for aeronautisk kommunikasjon, herunder også interoperabilitet med internasjonal sivil luftfart. Det skal også studeres i båndet og nabobåndsdeling med andre applikasjoner, tatt i betraktning sub-orbital fartøys bruksmønster.

Studiene skal også vurdere eventuelt behov for ytterligere spektrum, for studier i fremtidige WRC’er.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En del endringer i teksten i foreløpig CEPT standpunkt. Også en hel del ny tekst i Background.

- Draft CEPT Breif godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that the definition of sub-orbital flight in Report ITU-R M.2477 “to be an intentional flight of a vehicle expected to reach the upper atmosphere with a portion of its flight path that may occur in space without completing a full orbit around the Earth before returning back to the surface of the Earth” may need to be adjusted and should be included in the resolves part of a new WRC Resolution. CEPT is of the view that: stations on board sub-orbital vehicles are allowed to operate as terrestrial stations or as Earth stations when a portion of the flight path occurs in space; the stations of the suborbital vehicles that will have at least one phase of their flight occurring in airspace shared with other aircraft shall be operated for their safety purpose in the same radiocommunication services and the same frequency bands as the ones for conventional aircraft; Other types of suborbital vehicles that fly in non-shared airspace may use relevant radiocommunication services during all phases of flight. The suborbital vehicles shall ensure the protection and not impose any additional constraint on other services or applications operated in the same service than conventional aircraft. The suborbital vehicles shall not impact the radiocommunications of conventional satellite launchers.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ett kulepunkt uteglemt i Issue, dette er nå lagt til. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Også noen endringer i Background.

- Sverige stilte spørsmål med definisjonen av Earth Station, og om denne er i linje med definisjonen av Earth Station i RR. Enighet om å diskutere dette i neste PTC møte.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen små justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that the definition of sub-orbital flight in Report ITU-R M.2477 “to be an intentional flight of a vehicle expected to reach the upper atmosphere with a portion of its flight path that may occur in space without completing a full orbit around the Earth before returning back to the surface of the Earth” is sufficient. CEPT is of the view that: Some suborbital vehicles that will have at least one phase of their flight occurring in airspace shared with other aircraft, should use onboard terrestrial stations or/and Earth stations operated in the same radiocommunication services as the ones for conventional aircraft independently of the maximum altitude reached. Other types of suborbital vehicles that fly in non-shared airspace, may use onboard terrestrial stations or/and Earth stations operated in relevant radiocommunication service to allow the transmission of location information during all phases of flight and communication of other data for other functions. The suborbital vehicles shall ensure the protection and not impose any constraint on other services or applications operated in the same service. The suborbital vehicles shall not impact the radiocommunications of conventional satellite launchers.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Luftfartstilsynet og MET forventes å komme med et innspill på dette AI.

| AI 1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 1.7 – AMS(R)S i 117.975-137 MHz

1.7	to consider a new aeronautical mobile-satellite (R) service (AMS(R)S) allocation in accordance with Resolution 428 (WRC-19) for both the Earth-to-space and space-to-Earth directions of aeronautical VHF communications in all or part of the frequency band 117.975-137 MHz, while preventing any undue constraints on existing VHF systems operating in the AM(R)S, the ARNS, and in adjacent frequency bands;

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Definere de relevante tekniske karakteristikkene og studere kompatibiliteten mellom potensielle nye AMS(R)S systemer som opererer i frekvensbåndet 117.975-137 MHz i Earth-to-space og space-to-Earth retning og eksisterende primære tjenester i dette og tilstøtende frekvensbånd. Studiene skal sikre beskyttelse av eksisterende primære tjenester i frekvensbåndet, og ikke begrense planlagt fremtidig bruk av disse systemene.

Basert på resultatene fra studiene, gi tekniske og regulatoriske anbefalinger i forhold til en mulig ny AMS(R)S tildeling innenfor frekvensbåndet 117.975-137 MHz, under hensyntagen til ansvaret fra ICAO. Arbeidet gjøres i samarbeid med ICAO.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 108-117.975 | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.197 5.197A |  |
| 117.975-137 | AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 |  |
| 137-137.025 | SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.203C METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A 5.208B 5.209 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Fixed Mobile except aeronautical mobile (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

5.111 The carrier frequencies 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz and the frequencies 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz and 243 MHz may also be used, in accordance with the procedures in force for terrestrial radiocommunication services, for search and rescue operations concerning manned space vehicles. The conditions for the use of the frequencies are prescribed in Article 31.

The same applies to the frequencies 10 003 kHz, 14 993 kHz and 19 993 kHz, but in each of these cases

emissions must be confined in a band of ± 3 kHz about the frequency. (WRC-07)

5.200 In the band 117.975-137 MHz, the frequency 121.5 MHz is the aeronautical emergency frequency and, where required, the frequency 123.1 MHz is the aeronautical frequency auxiliary to 121.5 MHz. Mobile stations of the maritime mobile service may communicate on these frequencies under the conditions laid down in Article 31 for distress and safety purposes with stations of the aeronautical mobile service. (WRC-07)

5.201 Additional allocation: in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Estonia, the Russian Federation, Georgia, Hungary, Iran (Islamic Republic of), Iraq (Republic of), Japan, Kazakhstan, Mali, Mongolia, Mozambique, Uzbekistan, Papua New Guinea, Poland, Kyrgyzstan, Romania, Senegal, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency band 132-136 MHz is also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis. In assigning frequencies to stations of the aeronautical mobile (OR) service, the administration shall take account of the frequencies assigned to stations in the aeronautical mobile (R) service. (WRC-19)

5.202 Additional allocation: in Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, the United Arab Emirates, the Russian Federation, Georgia, Iran (Islamic Republic of), Jordan, Mali, Oman, Uzbekistan, Poland, the Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Romania, Senegal, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, the frequency band 136-137 MHz is also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis. In assigning frequencies to stations of the aeronautical mobile (OR) service, the administration shall take account of the frequencies assigned to stations in the aeronautical mobile (R) service. (WRC-19)

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noe ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen mindre justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports a new primary allocation to AMS(R)S in the Earth-to-space and space-to-Earth directions in all or part of the frequency band 117.975-137 MHz while: limiting the use of the new AMS(R)S allocation to internationally standardised aeronautical systems; ensuring protection of AM(OR)S service in the band 132-137 MHz noting however that the characteristics of AM(OR)S systems are not available; ensuring protection of services in adjacent bands and not constraining these services. CEPT is of the view that in-band coexistence between AM(R)S and AMS(R)S and adjacent-band coexistence between ARNS and AMS(R)S around 117.975 MHz will be ensured through frequency planning and coordination work. CEPT is of the view that the protection of adjacent band services operating above 137 MHz from AMS(R)S emissions should be ensured either: through the 1 MHz guard band in 136-137 MHz for AMS(R)S systems operating in 117.975-136 MHz, or through a limit on the level of unwanted emissions above 137 MHz for AMS(R)S emissions from systems operating in 136-137 MHz.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen små justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports a new primary allocation to AMS(R)S in the Earth-to-space and space-to-Earth directions in all or part of the frequency band 117.975-137 MHz while: limiting the use of the new AMS(R)S allocation to internationally standardised aeronautical systems; ensuring protection of AM(OR)S service in the band 117.975-137 MHz; ensuring protection of services in adjacent bands and not constraining these services. CEPT is of the view that in-band coexistence between AM(R)S and AMS(R)S and adjacent-band coexistence between ARNS and AMS(R)S around 117.975 MHz will be ensured through frequency planning and coordination work.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Høy prioritet for Luftfarttilsynet.

- Space Norway ser agendapunktet som interessant. VDES ligger rundt 160 MHz, så det kan være mulig å kobinere VDES Satellite med denne applikasjonen. En utfordring er sendereffekten som er foreslått. Denne kan være problematisk fra småsatellitter.

| AI 1.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Norge bør støtte den foreløpige CEPT-posisjonen. Støtte at det blir en allokering. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| En AMS(R)S-allokering kan forbedre kommunikasjon for flytrafikken i nordområdene. I tillegg kan allokeringen åpne opp for nye forretningsmuligheter for norsk industri. |  |

Agendapunkt 1.8 – Revidere Resolution 155 og No. 5.484B

1.8	​to consider, on the basis of ITU R studies in accordance with Resolution 171 (WRC-19), appropriate regulatory actions, with a view to reviewing and, if necessary, revising Resolution 155 (Rev.WRC-19) and No. 5.484B to accommodate the use of fixed-satellite service (FSS) networks by control and non-payload communications of unmanned aircraft systems

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Resolution 155 «Regulatory provisions related to earth stations on board unmanned aircraft which operate with geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service in certain frequency bands not subject to a Plan of Appendices 30, 30A and 30B for the control and non-payload communications of unmanned aircraft systems in non-segregated airspaces» identifiserer en rekke GSO FSS frekvensbånd for UAS CNPC (control and nonpayload communication). Resolution stiller krav om at det før båndene tas i bruk til formålet, innarbeides i ICAO sitt regime. Det står også at pfd grenser, for beskyttelse av FS i båndet, skal revideres under WRC-23. Fotnote 5.484B er referert til i frekvensbåndene som er definert i Resolution 155, og sier enkelt: «Resolution 155 (WRC-15) shall apply.».

Under agendapunktet skal man fullføre relevante studier for tekniske, operasjonelle og regulatoriske aspekter relatert til implementasjon av Resolution 155. Ved behov skal Resolution 155 og fotnote 5.484B revideres.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen endringer.

Preliminary CEPT position

CEPT acknowledges the opportunities of the use of networks of the FSS for UAS CNPC links and CEPT is of the view that UAS CNPC links using FSS in non-segregated airspace shall operate: - in accordance with ICAO SARPs (see resolves 3 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - under successfully coordinated assignments for FSS applications notified with class of earth station “UG” (see resolves 2 and 13 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT is of the view that the safety aspects of UAS CNPC shall not have any impact on: - the existing terrestrial services and their current and expected applications (see resolves 8 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - the relevant existing agreements reached during FSS satellite coordination process (see resolves 6, 7, and 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - the future coordination of FSS networks during the application of provisions of Articles 9 and 11 of the RR (see resolves 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - all cases which fall under RR 11.41 (see resolves 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT is of the view that in order to ensure safety-of-flight operation of UAS, the administrations responsible for the operation of UAS CNPC links under the ICAO SARPs shall: take the required measures to ensure freedom from harmful interference to earth stations on board UA (see resolves 7 and 13 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); act immediately when their attention is drawn to any such harmful interference, taking into account resolves 11 and 12 of the Resolution 155 (Rev. WRC-19); thus, the cases where harmful interferences could not be mitigated by the administration responsible for operating UAS CNPC links and which lead to a loss of the UAS CNPC links would need to be addressed by airworthiness and flight operational procedures defined within ICAO. CEPT is of the view that the pfd mask labelled as example b in Annex 2 of Resolution 155 (Rev. WRC-19) is appropriate to protect the terrestrial services. CEPT is of the view that the RR No. 5.149 for the protection of Radioastronomy from harmful interference in the frequency band 14.47-14.5 GHz has to be taken into account (see resolves 17 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT recognises that ICAO is responsible for the safe operation of aircraft including UAS and is developing appropriate SARPs covering all aspects of safe operation of UAS including the required communication systems. CEPT recognises that RR 4.10 does not apply to the use of networks of the FSS for the UAS CNPC links between Earth stations on board the UA and the satellites. This implies that any administration notifying FSS network as well as any administrations authorising the operation of stations of the terrestrial services in accordance with the RR in the frequency bands identified in resolves 1 of Resolution 155 (Rev. WRC-19) have no responsibility for the safety of life for these links. CEPT is of the view that if the conditions for the safety operation of CNPC established by ICAO cannot be met with the existing FSS link as it stands, then this link should not be used by the UAS operator.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del endringer i Background.

- Bidrag fra Luxembourg der de utrykker bekymring for forslaget om å nevne «safety of life» i foreløpig CEPT standpunkt.

  - Frankrike, Norge, Liechtenstein, Sverige, Nederland, UK støttet Luxembourg sine bekymringer.

  - Frankrike foreslo noen justeringer av foreløpig CEPT standpunkt, basert på forslaget fra Luxembourg.

  - Russland støttet forslaget, som et godt utgangspunkt for videre diskusjon.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT acknowledges the opportunities of the use of networks of the FSS for UAS CNPC links and CEPT is of the view that UAS CNPC links using FSS in non-segregated airspace shall operate: - in accordance with ICAO SARPs (see resolves 3 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - under successfully coordinated assignments for FSS applications notified with class of earth station “UG” (see resolves 2 and 13 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT is of the view that the safety aspects of UAS CNPC shall not have any impact on: - the existing terrestrial services and their current and expected applications (see resolves 8 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - the relevant existing agreements reached during FSS satellite coordination process (see resolves 6, 7, and 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - the future coordination of FSS networks during the application of provisions of Articles 9 and 11 of the RR (see resolves 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)); - all cases which fall under RR 11.41 (see resolves 9 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT is of the view that in order to ensure safety-of-flight operation of UAS, the administrations responsible for the operation of UAS CNPC links under the ICAO SARPs shall take the required measures on their side to ensure freedom from harmful interference to earth stations on board UA (see resolves 7 and 13 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT is of the view that the pfd mask labelled as example b in Annex 2 of Resolution 155 (Rev. WRC-19) is appropriate to protect the terrestrial services. CEPT is of the view that the RR No. 5.149 for the protection of Radioastronomy from harmful interference in the frequency band 14.47-14.5 GHz has to be taken into account (see resolves 17 of Resolution 155 (Rev.WRC-19)). CEPT recognises that ICAO is responsible for the safe operation of aircraft including UAS and is developing appropriate SARPs covering all aspects of safe operation of UAS including the required communication system and that RR 4.10 does not apply to the use of networks of the FSS for UAS CNPC links. This implies that any administration notifying FSS network as well as any administrations authorising the operation of stations of the terrestrial services in accordance with the RR in the frequency bands identified in resolves 1 of Resolution 155 (Rev. WRC-19) are not responsible for the application of RR 4.10. CEPT is of the view that if the conditions for the safety operation of CNPC established by ICAO cannot be met with the existing FSS link as it stands, then this link should not be used for UAS.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- For Telenor Satellite er det viktig at denne bruken ikke får bedre beskyttelse enn andre FSS tjenester. Det er foreslått å definer tjenesten som «safety of life/flight» tjeneste. Dette har vært kontroversielle diskusjoner i PT C og CPG.

- ICAO arbeidet er godt i gang. De har ansvaret for «safety of flight» blant annet med krav om oppetid på satellittlinker.

- Viktig for Luftfartstilsynet. Kommer innspill.

- Ekstraordinært WP 5B om en uke. Forslag fra en del aktører, inklusive Telenor Satellite, der det foreslås NOC.

| AI 1.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite(TS) mener at UAS CNPC linker kun kan operere som vanlige FSS linker, denne tjenesten skal ikke ha ekstra beskyttelse eller mer tilgjengelighet enn andre FSS tjenester. TS er bekymret for at denne tjenesten skal kunne karakteriseres som en «saftey of life» eller «safety of flight» tjeneste som kan kreve mer beskyttelse og tilgjengelighet i forhold til andre FSS tjenester og dermed kunne blokkere koordineringen av nye satellitt nettverk. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.9 – Revidere RR Appendix 27

1.9	to review Appendix 27 of the Radio Regulations and consider appropriate regulatory actions and updates based on ITU R studies, in order to accommodate digital technologies for commercial aviation safety-of-life applications in existing HF bands allocated to the aeronautical mobile (route) service and ensure coexistence of current HF systems alongside modernized HF systems, in accordance with Resolution 429 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

RR Appendix 27 «Frequency allotment Plan for the aeronautical mobile (R) service and related information» definerer bruken av frekvensbånd i frekvensområdet 2 850 and 22 000 kHz som er eksklusivt allokert til aeronautical mobile (R) service.

Agendapunktet skal se på regulatoriske endringer i RR Appendix 27 for å legge til rette for en modernisering av aeronautisk HF kommunikasjon. I dag er anvendelsen i hovedsak analog tale og digital smalbånd datakommunikasjon. For å møte fremtidige behov for høyere båndbredder er det behov for å modernisere dette. Dette kan blant annet gjøres ved å aggregere nabokanaler eller spredte kanaler. Agendapunktet skal identifisere nødvendige endringer i Appendix 27, samt definere et overgangsregime for introduksjon av nytt digitalt bredbånds HF system i båndene. Definere relevante tekniske karakteristikker og gjennomføre nødvendige delingsstudier for å unngå skadelig interferens in i eksisterende bruk i båndene, samt brukere i nabobånd, inngår i arbeidet.

Det er ikke forventet at det kreves noen endringer i RR Article 5.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen bidrag inn til PTC, derfor ikke diskutert.

- Ikke diskutert i CPG møtet.

Preliminary CEPT position

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Ikke diskutert i møtet.

Preliminary CEPT position

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Viktig for Luftfartstilsynet. Kommer innspill.

- Viktig agendapunkt for NATO.

| AI 1.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
| TBA | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 1.10 – AMS non-safety

1.10	​​to conduct studies on spectrum needs, coexistence with radiocommunication services and regulatory measures for possible new allocations for the aeronautical mobile service for the use of non-safety aeronautical mobile applications, in accordance with Resolution 430 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Under agendapunktet skal man studere spektrumsbehovet for nye non-safety aeronautisk mobil applikasjoner for luft-luft, bakke-luft og luft-bakke kommunikasjon. Antall fly og mengden sensorer om bord i flyene øker. Det er derfor et økende behov for toveis datakommunikasjon mellom stasjoner om bord i fly, og stasjoner i andre fly eller på bakke. Denne kommunikasjonen er ikke relatert til flysikkerhet.

Studere frekvensbåndet 22-22.21 GHz, som i dag er allokert til mobile, except aeronautical mobile, for å evaluere muligheten for å fjerne begrensningen ‘except aeronautical mobile’.

Delings- og kompatibilitetsstudier for en mulig ny primær allokering til aeronautical mobile service (AMS), for bruk til AMS non-safety, i frekvensbåndet 15.4-15.7 GHz.

Definere tilfredsstillende beskyttelse for passive tjenester og RAS i omkringliggende frekvensbånd mot unwanted emmissions fra AMS.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del endringer i Background.

- Noen diskusjoner rundt formuleringer i foreløpig CEPT standpunkt når det gjelder beskyttelse av RAS. PTC ser videre på dette i deres neste møte.

- PTC hadde tatt frem et forslag til Draft ECP for agendapunktet. Dette er i prinsipp rammeverket, med en rekke placeholders i avvente av ferdigstilte studier.

- Liechtenstein kommenterte at allokeringene i Draft ECP burde plasseres i [], da de også er avhengig av studier. CPG Chairman kommenterte at ECP’en er for en ny allokering. Det vil være merkelig å plassere disse i []. Sveits kommenterte at det er svært tidlig å diskutere en ECP for dette agendapunktet. Tyskland støttet dette. Tyskland foreslo at CPG kun skulle notere seg ECP’en. Frankrike argumenterte for at det er viktig å starte med ECP så tidlig som mulig. De foreslo å legge ECP som et anneks til CEPT Brief.

- Etter en del diskusjon vedtok møtet å kun notere seg Draft ECP.

- Draft CEPT Brief godkjent med et par mindre justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT acknowledges the need for additional spectrum to fulfil the increasing demand for non-safety aeronautical applications and is considering a new allocation to AMS for non-safety application in the whole range or a part of the frequency bands 15.4-15.7 GHz and 22-22.21 GHz while: ensuring protection for the EESS/SRS (passive), and the RAS (taking into account RR Nos. 5.149 and 5.340) from emissions of the AMS; ensuring protection for the primary allocations to radiolocation, aeronautical radionavigation and fixed-satellite (Earth-to-space) services in the relevant part of the frequency band 15.4 – 15.7 GHz; ensuring protection for the primary allocations of fixed and mobile services in the frequency band 22-22.21 GHz noting that the fixed service is allocated in the 21.2-23.6 GHz frequency range; in making assignments to stations of AMS in the frequency band 22-22.21 GHz, administrations are urged to take all practicable steps to protect the radio astronomy service from harmful interference in accordance with RR No. 5.149; some administrations noted their usage of water vapour radiometers at 22.235 GHz.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Mindre justering av teksten i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del endringer i Background.

- Liechtenstein foreslo noen justeringer av foreløpig CEPT standpunkt. De fikk ikke støtte i møtet.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT acknowledges the need for additional spectrum to fulfil the increasing demand for non-safety aeronautical applications and is considering a new allocation to AMS for non safety application in the whole range or a part of the frequency bands 15.4-15.7 GHz and 22-22.21 GHz while: any modification of the RR should ensure appropriate protection for the EESS/SRS (passive) and the RAS (taking into account RR No. 5.149) allocated in adjacent frequency band from unwanted emissions of the AMS; ensuring protection for in-band radiolocation and aeronautical radionavigation and FSS (Earth-to-space) services in the relevant part of the frequency band 15.4 – 15. 7 GHz; ensuring protection for in-band fixed and mobile services in the frequency band 22-22.21 GHz noting that the fixed service is allocated in the 21.2-23.6 GHz frequency range.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- For MET er det viktig å beskytte passive bånd.

| AI 1.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Spesielt beskyttelse av nabobånd for EESS (passive) i 22.21-22.5 GHz må hensyntas (i tråd med posisjoner fra bl.a. SFCG og WMO/EUMETNET). |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.11 – Modernisering av GMDSS

1.11	to consider possible regulatory actions to support the modernization of the Global Maritime Distress and Safety System and the implementation of e navigation, in accordance with Resolution 361 (Rev.WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Vurdere mulige regulatoriske endringer som understøtter GMDSS modernisering. Dette i tett samarbeid med IMO.

Studere spektrum behov og nødvendige regulatoriske endringer, for maritime mobile service, for å støtte e-navigation.

Vurdere nødvendige regulatoriske bestemmelser ved introduksjon av ytterligere satellittsystemer i GMDSS, gitt IMOs konklusjoner rundt pågående behandling av søknader for nye systemer.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En del tillegg i foreløpig CEPT standpunkt. En del ny tekst i Background.

- Norge kommenterte at foreløpig CEPT standpunkt for Issue B var noe uklart. Møtet valgte å omformulere standpunktet noe.

- PTC informerte om at de har startet arbeidet med å ta frem en Draft ECP.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen justeringer.

Preliminary CEPT position

Issue A: Modernisation of GMDSS - CEPT supports regulatory actions needed to implement the GMDSS modernisation in the Radio Regulation based on decisions taken in IMO. - CEPT supports in particular: the removal of narrow band direct printing from the GMDSS and introduction of an automatic connection system for MF and selected HF bands; the introduction of NAVDAT as a component of the GMDSS; to accommodate Automatic Identification System search and rescue transmitters (AIS-SARTs) as homing equipment for survival craft stations, as an alternative to Radar-SARTs; the removal of non-406 MHz EPIRBs from the GMDSS and the reallocation of the frequency band 1645.5–1646.5 MHz from EPIRBs to general maritime satellite communication within in GMDSS. - Issue B: e-navigation - CEPT is of the view that no change to the Radio Regulations is required as a consequence of no decision taken by IMO regarding spectrum requirements to implement e-navigation. Issue C: Regulatory action due to the introduction of additional satellite systems into the GMDSS by IMO - CEPT supports regulatory actions to introduce an additional satellite system into the GMDSS, based on decisions to be taken in IMO. However, approval by IMO of any existing satellite system/network as complying with the requirements for GMDSS shall not lead to a change in the status of frequency assignments of this system/network and/or the allocation status of the corresponding service within which this system/network is notified.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Mindre justering av teksten i foreløpig CEPT standpunkt. En del ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med en mindre justering.

Preliminary CEPT position

Issue A: Modernisation of GMDSS - CEPT supports the possible regulatory actions needed to implement the GMDSS modernisation in the Radio Regulation based on decisions to be taken in IMO. Issue B: e-navigation - CEPT supports, based on decisions to be taken in IMO, the possible regulatory actions in the Radio Regulations needed to support the implementation of the e-navigation, if appropriate. Issue C: Regulatory action due to the introduction of additional satellite systems into the GMDSS by IMO - CEPT supports regulatory actions to introduce an additional satellite system into the GMDSS, based on decisions to be taken in IMO. However, approval by IMO of any existing satellite system/network as complying with the requirements for GMDSS shall not lead to a change in the status of frequency assignments of this system/network and/or the allocation status of the corresponding service within which this system/network is notified.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway har interesse i de neste stegene i prosessen med en modernisering av GMDSS og e-navigasjon. VDES og VDES Satellitte er brikker i dette.

| AI 1.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Avhenger av IMO sin godkjenning av BeiDou, eller andre systemer, som et offisielt GMDSS system (på lik linje med Inmarsat og Iridium). BeiDou sin GMDSS del er et regionalt system for Asia. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Norge bør støtte en modernisering av GMDSS i henhold til Resolution 361 (Rev.WRC-​19). |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| En modernisering av GMDSS kan åpne opp for nye bruksområder og forretningsmuligheter for norsk industri. |  |

Agendapunkt 1.12 – EESS radar sounders rundt 45 MHz

1.12	to conduct, and complete in time for WRC-23, studies for a possible new secondary allocation to the Earth exploration-satellite (active) service for spaceborne radar sounders within the range of frequencies around 45 MHz, taking into account the protection of incumbent services, including in adjacent bands, in accordance with Resolution 656 (Rev.WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7C

Om agendapunktet

Studere spektrumsbehov og deling mellom EESS (active) og eksisterende tjenester i frekvensområdet 40-50 MHz, for en mulig sekundær allokering for EESS radar sounders.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Foreløpig CEPT standpunkt er etablert siden forrige CPG møte. Ingen store endringer i resten av dokumentet.

- PTA starter arbeidet med å ta frem ECP i sitt neste møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports a new secondary allocation to the Earth exploration-satellite service (active) in the 40-50 MHz band while ensuring the protection of incumbent services already allocated to the 40-50 MHz band or adjacent frequency ranges.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Draft CEPT Brief inneholder ingen foreløpig CEPT standpunkt. Ingen store endringer i dokumentet, ut over noen oppdateringer rundt pågående arbeid i ITU-R WP 7C.

- Mål om å etablere foreløpig CEPT standpunkt i neste møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

To be developed.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Viktig for ESA og dermed NRS.

- NRRL har bruk i 50-52 MHz. Det er for dem viktig at bruken foreslått under dette agendapunktet begrenses til bruk utenfor bebodde områder.

| AI 1.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støttes. 45 MHz radar sounder-teknologien anses av ESA å ha et stort potensial: ... have very large signal penetration depths, and therefore would allow new insights into the sub-surface structures. Use of these sensors is being considered in polar regions and in deserts. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Absolutt relevant for Norge på sikt. |  |

Agendapunkt 1.13 – Oppgradering av status for SRS i 14.8-15.35 GHz

1.13	to consider a possible upgrade of the allocation of the frequency band 14.8-15.35 GHz to the space research service, in accordance with Resolution 661 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7B

Om agendapunktet

Gjennomføre delings- og kompatibilitetsstudier for å vurdere muligheten for å oppgradere status for SRS allokeringen i 14.8-15.35 GHz fra sekundær til primær, og samtidig beskytte eksisterende primære tjenester i båndet.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 14.75-14.8 FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.510 MOBILE Space research 5.509G |  | 14.75-14.8 FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-tospace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 MOBILE Space research 5.509G |
| 14.8-15.35 | FIXED MOBILE Space research 5.339 |  |
| 15.35-15.4 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.511 |  |

5.339 The bands 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz and 15.20-15.35 GHz are also allocated to the space research (passive) and Earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i hoveddelen av dokumentet, inkludert foreløpig CEPT standpunkt.

- Dette agendapunktet har ikke forårsaket store diskusjoner, hverken i CEPT eller ITU.

- PTA vurderer i sitt neste møte om det er hensiktsmessig å starte med å ta frem en ECP.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is supporting upgrade of space research service (SRS) allocation from secondary to primary while ensuring protection for in-band FS/MS and for radioastronomy service in the adjacent band 15.35-15.4 GHz. Upgrading of the allocation of the frequency band 14.8-15.35 GHz to the SRS should not impose constraints on existing systems of FS and MS in the frequency band 14.8-15.35 GHz.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen justeringer i foreløpig CEPT standpunkt. Også en del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is supporting upgrade of space research service (SRS) allocation from secondary to primary while ensuring protection for in-band FS/MS and for radioastronomy service in the adjacent band 15.35-15.4 GHz. Upgrading of the allocation of the frequency band 14.8-15.35 GHz to the SRS should not impose constraints on existing systems of FS and MS in the frequency band 14.8-15.35 GHz.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- MET poengterte at det er passive bånd i nærheten som må beskyttes.

| AI 1.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støttes. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Vil tilrettelegge for økt kapasitet og økte hastigheter for nedlasting av vitenskapelige data. |  |

Agendapunkt 1.14 – Revidere EESS (passive) i 231.5-252 GHz

1.14	to review and consider possible adjustments of the existing or possible new primary frequency allocations to EESS (passive) in the frequency range 231.5-252 GHz, to ensure alignment with more up-to-date remote-sensing observation requirements, in accordance with Resolution 662 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7C

Om agendapunktet

Gjennomgå eksisterende primære allokeringer for EESS (passive) i frekvensområdet 231.5-252 GHz og vurdere om disse er i tråd med behovene for observasjon ved hjelp av passive mikrobølgesensorer.

Studere påvirkningene eventuelle endringer har for andre primære tjenester med allokeringer i frekvensområdet.

Forslå endringer på dagens allokeringer for EESS (passive), og foreslå nye allokeringer i frekvensområdet.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 231.5-232 | FIXED MOBILE Radiolocation |  |
| 232-235 | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Radiolocation |  |
| 235-238 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (passive) 5.563A 5.563B |  |
| 238-240 | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE |  |
| 240-241 | FIXED MOBILE RADIOLOCATION |  |
| 241-248 | RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.138 5.149 |  |
| 248-250 | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy 5.149 |  |
| 250-252 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.563A |  |

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt siden forrige møte. Også en del endringer i Background.

- Frankrike foreslo å starte arbeidet med en ECP i neste PTA-møte. UK ønsket noe bedre tid til å vurdere det nye foreløpige CEPT standpunktet. CPG inviterte administrasjoner til å bidra inn til neste PTA med forslag til ECP. Koordinator opplyste om at han uansett kommer til å starte arbeidet med å ta frem en Draft ECP, slik at denne ligger klar når man senere kommer til dette punktet.

Preliminary CEPT position

CEPT supports to cover relevant requirements of passive microwave sensor measurements within the frequency range 231.5-252 GHz with frequency allocations to EESS (passive) without unduly constraining the other primary services currently allocated in this frequency range, specifically: In line with the scientific observation requirements identified so far, CEPT supports a new primary allocation to the EESS (passive) in the frequency bands 239.2-242.2 GHz and 244.2-247.2 GHz; In order to avoid undue constraints to the primary services to which the bands 239.2-242.2 GHz and 244.2-247.2 GHz are currently allocated and subject to the outcome of the relevant sharing and compatibility studies with the services to which these and the adjacent bands are already allocated, CEPT is also considering potential shift of existing allocations into other parts of the frequency range 231.5-252 GHz.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt siden forrige møte. En del endringer i Background.

- Drafte CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports to cover relevant requirements of passive microwave sensor measurements within the frequency range 231.5-252 GHz with frequency allocations to EESS (passive) without unduly constraining the other primary services currently allocated in this frequency range. In line with the scientific observation requirements identified so far, CEPT supports the assessment of the frequency bands 239.2-242.2 GHz and 244.2-247.2 GHz for a possible primary allocation to the EESS (passive), including the relevant sharing and compatibility studies with the services to which these and the adjacent bands are already allocated.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Stor interesse for ESA og dermed viktig for NRS.

| AI 1.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støttes. Endringer og evt. nye allokeringer til EESS i dette området kan skape nye og forbedrede muligheter for observasjon ved hjelp av passive mikrobølgesensorer. Relevant for EUMETSAT MetOpSG-B og payload Ice Cloud Imager. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Anses som en viktig mulighet. Agendapunktet prioriteres "Very High" av ESA . |  |

Agendapunkt 1.15 – GSO ESIM i Ku-bånd

1.15	to harmonize the use of the frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by earth stations on aircraft and vessels communicating with geostationary space stations in the fixed-satellite service globally, in accordance with Resolution 172 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		WP 4A

Om agendapunktet

Studere tekniske og operasjonelle egenskaper og brukerkrav for jordstasjoner om bord i fly og på skip, som kommuniserer med GSO satellitter i FSS i frekvensbåndet 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space), underlagt Appendix 30B Article 6.

Delings- og kompatibilitetsstudier mellom jordstasjoner om bord i fly og på skip og eksisterende og planlagte stasjoner under eksisterende tjenester, samt tjenester i nabobånd, for å sikre beskyttelse av og ikke påføre disse ytterligere begrensninger.

Sikre at eventuell bruk av frekvensbåndet 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) til dette formålet ikke begrenser andre administrasjoners tilgang til sine nasjonale ressurser i Appendix 30B, samt implementeringen av Resolution 170 (WRC-19).

Agendapunktet er basert på den Europeiske harmoniseringen for ulisensiert bruk av jordstasjoner om bord i fly (ECC/DEC/(19)04) og ble foreslått av CEPT som agendapunkt for WRC-23. Agendapunktet ble utvidet til også å omhandle jordstasjoner om bord på skip, etter forslag fra CITEL under WRC-19.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 12.5-12.75 FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.484B (Earth-to-space) 5.494 5.495 5.496 |  | 12.5-12.75 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.484B MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTINGSATELLITE 5.493 |
|  | 12.7-12.75 FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE except aeronautical mobile |  |
| 12.75-13.25 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.441 MOBILE Space research (deep space) (space-to-Earth) |  |
| 13.25-13.4 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.497 SPACE RESEARCH (active) 5.498A 5.499 |  |

5.441 The use of the bands 4 500-4 800 MHz (space-to-Earth), 6 725-7 025 MHz (Earth-to-space) by the fixedsatellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixedsatellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. (WRC-2000)

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En del endringer i Background.

- Frankrike ønsket å inkludere et nytt punkt i foreløpig CEPT standpunkt, der man spesifiserer at jordstasjoner på skip og fly som opererer i 10.7-12.75 GHz (space-to-Earth) ikke kan kreve beskyttelse fra bakkebaserte systemer som opererer i henhold til RR. Frekvensbåndene er ikke nevnt i Resolution for dette agendapunktet, men er forventet å anvendes som nedlinksbånd.

  - Koordinator foreslo en mer generisk tekst som sier at mottaksdelen av frekvensbåndene ikke kan kreve beskyttelse. Dette ble støttet av møtet.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports establishing a regulatory framework and technical requirements for operation of earth stations on aircraft in the frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) with conditions that protect the services currently allocated in this frequency band and bands adjacent to it, taking into account ECC Decision (19)04. CEPT supports establishing a regulatory framework and technical requirements for operation of earth stations on vessels in the frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) pending on the results of the studies conducted on protection services currently allocated in this frequency band and bands adjacent to it. CEPT considers that earth stations on aircraft and vessels in the frequency band 12.75-13.25 GHz shall operate consistent with the Appendix 30B procedures, protect the Appendix 30B allotments in the Plan, assignments in the List and in the new proposed Appendix 30B ESIM List (if adopted at WRC-23) and respect Resolution 170 (WRC-19). CEPT supports the operation of these earth stations in the territories (air space and territorial waters) of administrations which have given agreement under No. 6.6 of Article 6 of Appendix 30B and have authorised such operation within their territories. The characteristics of these earth stations should remain in the envelope of notified earth station characteristics. CEPT also supports to study regulatory and technical aspects of operations of earth stations on aircraft and vessels in international waters and airspace. CEPT is of the view that the receiving part of these earth stations in the associated frequency bands shall not claim protection from terrestrial services having allocations in the same frequency bands and operating in accordance with the Radio Regulations.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen justeringer på teksten i foreløpig CEPT standpunkt. Også en del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med en liten editoriell endring i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT supports establishing a regulatory framework and technical requirements for operation of earth stations on aircraft in the frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) with conditions that protect the services currently allocated in this frequency band and bands adjacent to it, taking into account ECC Decision (19)04. CEPT supports establishing a regulatory framework and technical requirements for operation of earth stations on vessels in the frequency band 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) pending on the results of the studies conducted on protection services currently allocated in this frequency band and bands adjacent to it. CEPT considers that earth stations on aircraft and vessels in the frequency band 12.75-13.25 GHz shall operate consistent with the Appendix 30B procedures, protect the Appendix 30B allotments in the Plan, assignments in the List and in the new proposed Appendix 30B ESIM List (if adopted at WRC-23) and respect Resolution 170 (WRC-19). CEPT supports the operation of these earth stations in the territories (air space and territorial waters) of administrations which have given agreement under No. 6.6 of Article 6 of Appendix 30B and have authorised such operation within their territories. The characteristics of these earth stations should remain in the envelope of notified earth station characteristics. CEPT also supports to study regulatory and technical aspects of operations of earth stations on aircraft and vessels in international waters and airspace.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Det er Intelsat som driver agendapunktet. De har satset på Ku-bånd.

- Telenor Satellite tilbyr tjenesten i Europa i dag. De er positive til en internasjonal allokering.

| AI 1.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge følger utviklingen under dette agendapunktet. Det er forventet at agendapunktet kan være av interesse for norske aktører. Avventer eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite(TS) har to satellitter (Thor 5&Thor 6) som opererer i dette frekvensbåndet (opplink 12.75-13.25 GHz, nedlink 10.7-10.95 & 11.2-11.45 GHz) regulert av RR AP30B. Vi støtter at båndet skal «åpnes» opp for ESIM bruk så lenge ikke dette fører til ekstra begrensninger på nåværende bruk. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Det er viktig å sikre beskyttelse av EESS (active) sensors i nabobånd 13.25-13.75 GHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.16 – NGSO ESIM i Ka-bånd

1.16	to study and develop technical, operational and regulatory measures, as appropriate, to facilitate the use of the frequency bands 17.7-18.6 GHz and 18.8-19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space) by non-GSO FSS earth stations in motion, while ensuring due protection of existing services in those frequency bands, in accordance with Resolution 173 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		WP 4A

Om agendapunktet

Studere og ta frem tekniske, operasjonelle og regulatoriske krav for non-GSO FSS jordstasjoner i bevegelse (ESIM) bruk i hele eller deler av frekvensbåndene 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz og 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth), og 27.5-29.1 GHz og 29.5-30 GHz (Earth-to-space).

Studere deling og kompatibilitet mellom ESIMs under non-GSO FSS systemer, og eksisterende og planlagte stasjoner under primære tjenester i frekvensbåndene nevnt ovenfor. Studiene skal ta høyde for beskyttelse av, og at det ikke påføres ytterlige begrensninger på, GSO systemer og andre tjenester, herunder bakkebaserte tjenester, i disse frekvensbåndene og nabobånd. Passive tjenester inkludert.

Ta frem tekniske og regulatoriske bestemmelser for operasjon av aeronautiske og maritime ESIM’s mot non-GSO FSS systemer.

Agendapunktet ble foreslått av CEPT inn til WRC-19 for inkludering i agendaen for WRC-23.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Endringer knyttet til oppdatering fra møte i ITU WP4A, studier og actions to be taken.

- Preliminær CEPT posisjon stabil fra forrige CPG møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of a regulatory framework for the operation of ESIM communicating with non-GSO satellite systems in the FSS in the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space). The technical and operational requirements for the use of non-GSO ESIM shall ensure the protection of GSO networks and other services operating in the same frequency bands and in adjacent bands. CEPT is of the view that non-GSO ESIM operating in the frequency bands 17.7-18.6 GHz and 18.8-19.3 GHz (space-to-Earth) shall not claim protection from terrestrial services having allocations in the same frequency bands and operating in accordance with the Radio Regulations. CEPT supports the development of a methodology regarding examination by the Bureau of compliance with pfd limits by non-GSO aeronautical ESIM or of adequate transitional measures in case WRC-23 could not finalise the methodology. CEPT also supports that the progress on this WRC-23 agenda item not be conditional on the development of the methodology for compliance with pdf limits as part of Resolution 169 (WRC-19) for aeronautical GSO ESIM. CEPT is of the view that the protection of GSO networks in the fixed-satellite service operating in the frequency bands 17.8-18.6 GHz, 19.7-20.2 GHz, 27.5-28.6 GHz and 29.5-30 GHz from non-GSO ESIM can be achieved by requiring that links involving non-GSO ESIM comply with epfd limits referred to in Nos. 22.5C, 22.5D and 22.5F and that the methodology included in Recommendation ITU-R S.1503 for determination of compliance with epfd limits in Article 22 is applicable to ESIM communicating with non-GSO FSS systems. CEPT is of the view that to protect GSO networks – in those bands where epfd limits do not apply - and non-GSO systems in the FSS: non-GSO ESIM characteristics shall remain within the envelope characteristics of typical earth stations associated with the non-GSO satellite system with which the ESIM communicates; non-GSO ESIM shall not cause more interference and shall not claim more protection than typical earth stations in this non-GSO system; the operation of non-GSO ESIM shall comply with the coordination agreements obtained following the application of provisions under No 9.11A. CEPT is of the view that sharing and compatibility studies between non-GSO ESIM and fixed and mobile services allocated on a secondary basis in the 29.5-30 GHz (see No 5.542) are outside the scope of this agenda item as per resolves 2 in Resolution 173 (WRC-19). CEPT supports the protection of EESS (passive) sensors in the frequency band 18.6-18.8 GHz, and compatibility studies with related non-GSO systems to define necessary protection measures. In particular, CEPT is of the view that enabling the operations of non-GSO ESIM should not result in an increase of the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band. Any measure on non-GSO space stations communicating with aeronautical ESIM and maritime ESIM that may be needed to limit the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band shall be applicable only to those non-GSO systems notified/brought into use after the last day of WRC-23.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen justeringer på teksten i foreløpig CEPT standpunkt. Også en del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of a regulatory framework for the operation of ESIM communicating with non-GSO satellite systems in the FSS in the frequency bands 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz and 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) and 27.5-29.1 GHz and 29.5-30 GHz (Earth-to-space). The technical and operational requirements for the use of non-GSO ESIM shall ensure the protection of GSO networks and other services operating in the same frequency bands and in adjacent bands. CEPT is of the view that non-GSO ESIM operating in the frequency bands 17.7-18.6 GHz and 18.8-19.3 GHz (space-to-Earth) shall not claim protection from terrestrial services having allocations in the same frequency bands and operating in accordance with the Radio Regulations. CEPT supports the development of a methodology regarding examination by the Bureau of compliance with pfd limits by non-GSO aeronautical ESIM or of adequate transitional measures in case WRC-23 could not finalise the methodology. CEPT also supports that the progress on this WRC-23 agenda item not be conditional on the development of the methodology for compliance with pdf limits as part of Resolution 169 (WRC-19) for aeronautical GSO ESIM. CEPT is of the view that the protection of GSO networks in the fixed-satellite service operating in the frequency bands 17.8-18.6 GHz, 19.7-20.2 GHz, 27.5-28.6 GHz and 29.5-30 GHz from non-GSO ESIM can be achieved by requiring that links involving non-GSO ESIM comply with epfd limits referred to in Nos. 22.5C, 22.5D and 22.5F and that the methodology included in Recommendation ITU-R S.1503 for determination of compliance with epfd limits in Article 22 is applicable to ESIM communicating with non-GSO FSS systems. CEPT is of the view that to protect GSO networks – in those bands where epfd limits do not apply - and non-GSO systems in the FSS: non-GSO ESIM characteristics shall remain within the envelope characteristics of typical earth stations associated with the non-GSO satellite system with which the ESIM communicate non-GSO ESIM shall not cause more interference and shall not claim more protection than typical earth stations in this non-GSO systems the operation of non-GSO ESIM shall comply with the coordination agreements obtained following the application of provisions under No 9.11A. CEPT is of the view that sharing and compatibility studies between non-GSO ESIM and fixed and mobile services allocated on a secondary basis in the 29.5-30 GHz (see No 5.542) are outside the scope of this agenda item as per resolves 2 in Resolution 173 (WRC-19). CEPT supports the protection of EESS (passive) sensors in the frequency band 18.6-18.8 GHz, and compatibility studies with related non-GSO systems to define necessary protection measures. In particular, CEPT is of the view that enabling the operations of non-GSO ESIM should not result in an increase of the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band. Any measure on non-GSO space stations communicating with aeronautical ESIM and maritime ESIM that may be needed to limit the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band shall be applicable only to those non-GSO systems notified/brought into use after the last day of WRC-23.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- For Space Norway er det viktig at resultatet fra WRC ikke ekskluderer eller har begrensinger som gjør det vanskelig å operere visse typer NGSO systemer.

- Telenor Satellite bruker båndet i dag til GSO, men stiller seg positive til agendapunktet så lenge det ikke legger begrensninger på GSO.

- NRS poengterte at 18,6-18,8 GHz er viktige EEES(passive) bånd.

| AI 1.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge følger utviklingen under dette agendapunktet. Det er forventet at agendapunktet kan være av interesse for norske aktører. Avventer eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støtte det foreløpige CEPT-standpunktet som vil åpne opp for bruk av mobile jordstasjoner for NGSO FSS-system. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Viktig for Space Norway som skal operere NGSO FSS-system. Mer generelt så er dette agendapunktet viktig for å bedre kommunikasjon i nordområdene der geostasjonære system har ingen eller redusert dekning. |  |

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company is of the view that the use of non-GSO Earth Stations in Motion can only be allowed if existing services including fixed and mobile are able to continue to operate without any further restrictions and that the future development of these services is guaranteed. In addition, the non-GSO service shall not claim protection from the existing services. The concerned bands are of high importance for the fixed and mobile services. Telia Company has fixed links in some of these bands. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Det er viktig å sikre at ikke non-GSO FSS ESIM i båndene 17.7-18.6 GHz og 18.8-19.3 GHz resulterer i økt interferes inn mot EESS (passive) i 18.6-18.8 GHz. Relevante ESA missions i båndet er CIMR, CRISTAL, CryoSat-2, Sentinel-3 og Sentinel-6. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| For Norge blir satellittene som skal se på is og hav, som CIMR og CRISTAL, spesielt viktige. |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite(TS) støtter at frekvensområdene 17.8-18.6 GHz, 19.7-20.2 GHz, 27.5-28.6 GHz og 29.5-30 GHz også kan brukes til kommunikasjon mellom ESIM og NGSO satellitter så lenge ikke dette fører til ekstra begrensninger for kommunikasjon mellom jordstasjoner (VSAT og ESV/ ESIM) og GSO satellitter. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.17 – Inter-satellitt linker

1.17	to determine and carry out, on the basis of the ITU R studies in accordance with Resolution 773 (WRC-19), the appropriate regulatory actions for the provision of inter-satellite links in specific frequency bands, or portions thereof, by adding an inter-satellite service allocation where appropriate

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		WP 4A

Om agendapunktet

Ta frem tekniske og operasjonelle karakteristikker for ulike typer satellittstasjoner som planlegger kommunikasjon via satellitt-til-satellitt link i frekvensbåndene 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz og 27.5-30 GHz.

Studere disse tekniske og operasjonelle karakteristikkene, inkludert spektrumskrav, påkrevd e.i.r.p og out-of-band emission limits i overnevnte frekvensbånd.

Delings- og kompatibilitetsstudier mellom satellitt-til-satellitt linker, ment å operere mellom satellittstasjoner i frekvensbåndene 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz og 27.5-30 GHz, og eksisterende og planlagte FSS stasjoner og andre eksiterende tjenester allokert i disse båndene, og i nabobånd. Inklusive passive tjenester.

Ta frem, for de ulike typer satellittstasjoner, tekniske vilkår og regulatoriske bestemmelser for satellitt-til-satellitt operasjoner i hele eller deler av båndene nevnt ovenfor. Ved behov, foreslå nye allokeringer for ISS i båndene.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert med en del endringer i foreløpig CEPT posisjon. Punktet med valg av operasjonskonsept ble tatt ut. Istedenfor ble det lagt til at valg av operasjonskonsept skal følge av utfallet fra studier under actions to be taken.

- Draft CEPT Brief godkjent med en del endringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of a regulatory framework to enable the operation of satellite-to-satellite links within the fixed-satellite service (FSS) allocation in the 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz and 27.5-30 GHz bands, or parts thereof, while ensuring protection of existing services in the same frequency bands and adjacent bands. CEPT supports that the introduction of satellite-to-satellite transmissions must ensure the same level of protection for GSOs and non-GSOs as currently provided in the RR and must not impose new constraints on GSOs and non-GSOs to protect satellite-to-satellite links from interference. CEPT supports that the introduction of satellite-to-satellite transmissions must ensure the same level of protection for terrestrial services as currently provided in the RR and must not impose new constraints on terrestrial services to protect satellite-to-satellite links from interference. CEPT proposes that space stations that plan satellite-to-satellite transmissions should be governed by the following preliminary guiding principles: Satellite-to-satellite link transmissions will comply with the same directionality indicators as in the existing FSS allocations (Earth-to-space = from user space station to service provider space station, space-to-Earth = from service provider space station to user space station); Non-GSO user space stations will operate in a manner that should resemble typical Earth stations of the FSS service provider system; Non-GSO user space stations should comply with applicable EPFD limits in the portions of the Ku- and Ka-bands where these limits apply when communicating with a non-GSO FSS service provider space station; The higher altitude to lower altitude link transmissions in 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz and 18.8-20.2 GHz from the GSO or non-GSO FSS service provider space station to the non-GSO user space station would be identical in technical characteristic to the transmissions from GSO or non-GSO service providers to any ground-based user in the service provider’s network. Enabling the operation of satellite-to-satellite links should not result in an increase of the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band. CEPT supports the development of provisions to ensure EESS (passive) protection in the 18.6-18.8 GHz frequency band. Any provision on non-GSO or GSO service provider space stations providing satellite-to-satellite links that may be needed to limit the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz shall be applicable only to those non-GSO or GSO service provider systems notified/brought into use after the last day of WRC-23.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen justeringer på teksten i foreløpig CEPT standpunkt. Også en del endringer i Background.

- Russland kommenterte at de ikke kan akseptere endringene gjort i foreløpig CEPT standpunkt. De støtter ikke foreløpig CEPT standpunkt og reserverte seg retten til å ha et annet standpunkt. De kommer tilbake med et forslag i neste PTB møte for å se om man kan komme til enighet om et kompromiss. De kom med et statement i MoM.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of a regulatory framework to enable the operation of satellite-to-satellite links within the fixed-satellite service (FSS) allocation in the 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz and 27.5-30 GHz bands, or parts thereof, while ensuring protection of existing services in the same frequency bands and adjacent bands. CEPT supports avoiding a new ISS allocation in these core and heavily-used FSS bands. CEPT supports that the introduction of satellite-to-satellite transmissions must ensure the same level of protection for GSOs and non-GSOs as currently provided in the RR and must not impose new constraints on GSOs and non-GSOs to protect satellite-to-satellite links from interference. CEPT supports that the introduction of satellite-to-satellite transmissions must ensure the same level of protection for terrestrial services as currently provided in the RR and must not impose new constraints on terrestrial services to protect satellite-to-satellite links from interference. CEPT proposes that space stations that plan satellite-to-satellite transmissions should be governed by the following preliminary guiding principles: CEPT supports: operations within the cone of coverage of GSO or non-GSO service provider space stations. The cone of coverage of a service provider space station is the conical volume of space defined by a cone whose apex is at the service provider space station and whose base does not extend beyond the edge of coverage of the Earth as viewed by the service provider space station; and operations within the volume of space defined by the service provider space station and the visible service area defined in the ITU satellite network of the service provider space station; CEPT will further consider the possibility to allow operations outside the cone of coverage, within FSS, provided that no undue constraints are placed on other FSS use and services and that unacceptable interference is not caused to other FSS use and services. CEPT final support to a concept of operation will depend on the outcome of the studies; Satellite-to-satellite link transmissions will comply with the same directionality indicators as in the existing FSS allocations (Earth-to-space = from user space station to service provider space station, space-to-Earth = from service provider space station to user space station); Non-GSO user space stations will operate in a manner that should resemble typical user stations of the host FSS service provider system; Non-GSO user space stations should comply with applicable EPFD limits in the portions of the Ku- and Ka-bands where these limits apply when communicating with a non-GSO FSS service provider space station; The higher altitude to lower altitude link transmissions in 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz and 18.8-20.2 GHz from the GSO or non-GSO FSS service provider space station to the non-GSO user space station would be identical in technical characteristic to the transmissions from GSO or non-GSO service providers to any ground-based user in the service provider’s network. - Enabling the operation of satellite-to-satellite links should not result in an increase of the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz band. Any measure on non-GSO or GSO service provider space stations providing satellite-to-satellite links that may be needed to limit the interference to EESS (passive) sensors operating in the 18.6-18.8 GHz shall be applicable only to those non-GSO or GSO service provider systems notified/brought into use after the last day of WRC-23.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway poengterte at det er viktig at ikke kun LEO tas med i løsningen. Det er stort fokus på LEO satellitter i diskusjonene så langt.

- NRS poengterte at 18,6-18,8 GHz er viktige EEES(passive) bånd.

| AI 1.17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støtte det foreløpige CEPT-standpunktet |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Space Norway har ingen umiddelbare interesser i denne tjenesten. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen slik at man ikke risikerer at system i HEO-baner blir ekskludert eller blir skadelidende på andre måter. |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Hensynta beskyttelse av EESS (passiv) i 18.6-18.8 GHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite (TS) støtter at frekvensbåndene 11.7-12.7 GHz, 18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz og 27.5-30 GHz kan brukes til satellitt til satellitt kommunikasjon så lenge ikke dette fører til ekstra begrensninger i forhold til dagens bruk av de samme frekvensbånd. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

Agendapunkt 1.18 – MSS allokeringer for smalbånd data innsamling

1.18	to consider studies relating to spectrum needs and potential new allocations to the mobile-satellite service for future development of narrowband mobile-satellite systems, in accordance with Resolution 248 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		WP 4C

Om agendapunktet

Studere tekniske og operasjonelle krav, samt system karakteristikker, for lavhastighets data systemer for innsamling av data under MSS.

Delings- og kompatibilitetsstudier med eksisterende primære tjenester i frekvensbåndene, for å vurdere egnetheten for nye MSS allokeringer, med fortsatt beskyttelse av eksisterende primære tjenestene, i frekvensbåndene:

- 1 695-1 710 MHz i Region 2

- 2 010-2 025 MHz i Region 1

- 3 300-3 315 MHz og 3 385-3 400 MHz i Region 2

Vurdere mulige nye primære eller sekundære allokeringer, med nødvendige tekniske begrensninger, til MSS for non-GSO satellitter for lavhastighets datainnsamlingssystemer, med fortsatt beskyttelse av eksisterende primære tjenester i båndene, samt i nabobånd.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noen endringer i Background med informasjon fra de seneste diskusjoner i ITU-R WP 4C.

- Koordinator forklarte at det er liten interesse fra de store aktørene på grunn av at det ikke er noen globale allokeringer som diskuteres under agendapunktet. Han antydet at det kan være aktuelt å foreslå NOC for dette agendapunktet, og se til om man kan finne et frekvensbånd som kan studeres for global harmonisering for WRC-27. Det virker også som om CITEL er på vei mot NOC for dette agendapunktet.

  - Frankrike støttet at det ser vanskelig ut for dette agendapunktet, og var enige i at man heller bør satse på en global harmonisering for WRC-27.

  - Tyskland støttet innspillet fra koordinator og Frankrike, men poengterte at det er vanlig å vente på konklusjonene fra studiene før man konkluderer.

  - Nederland ønsket at CEPT ikke venter for lenge med NOC, da dette vil ha betydelse for AI 10.

  - En del diskusjoner rundt det praktiske når det kommer til et nytt AI for WRC-27. Det finnes et foreløpig agendapunkt, 2.13, men dette er såpass åpent at det er slik AI 1.18 startet. Flere argumenterte for at CEPT må ta med seg erfaringene fra AI 1.18 inn i et foreslått nytt AI. De foreslo derfor en helt ny Resolution som er mer spisset.

- CPG besluttet å indikere ovenfor PTB at de bør diskutere en NOC for AI 1.18. De ber også PTA vurdere sletting av 2.13 fra foreløpig liste over agendapunkter, og jobbe frem en ny Resolution.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that the spectrum needs of low data-rate satellite applications currently presented in the preparatory work could be satisfied through possible new primary or secondary allocations to MSS within the bands considered in the framework of Resolution 248 (WRC-19). CEPT is however of the view that before proceeding with any new allocations to MSS in these bands, in-band and adjacent band coexistence of low date-rate satellite applications with systems operated under existing allocations has to be demonstrated through sharing and compatibility studies, also considering to not causing undue constraints on their further development. CEPT is of the view that e.i.r.p. limits referred to in recognizing c) of Resolution 248 (WRC-19) are applicable on a per satellite basis. CEPT is also of the view that applicable power limits to ensure the protection of incumbent services should be concluded from sharing and compatibility studies in accordance with Resolution 248 (WRC-19).

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen justeringer på teksten i foreløpig CEPT standpunkt. Også en del endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that the spectrum needs of low data-rate satellite applications currently presented in the preparatory work could be satisfied through possible new primary or secondary allocations to MSS within the bands considered in the framework of Resolution 248 (WRC-19). CEPT is however of the view that before proceeding with any new allocations to MSS in these bands, in-band and adjacent band coexistence of low date-rate satellite applications with systems operated under existing allocations has to be demonstrated through sharing and compatibility studies, also considering to not causing undue constraints on their further development. CEPT is of the view that e.i.r.p. limits referred to in recognizing c) of Resolution 248 (WRC-19) are applicable on a per satellite basis. CEPT is also of the view that applicable power limits to ensure the protection of incumbent services should be concluded from sharing and compatibility studies in accordance with Resolution 248 (WRC-19).

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen interesse fra norske aktører.

- Norske satellittaktører foreslår NOC. Det er bedre å forsøke en gang til for WRC-27 for å se om man kan få til en global allokering.

| AI 1.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter NOC for dette agendapunktet. Norge anser at det er mer hensiktsmessig å jobbe mot en ny Resolution for et nytt agendapunkt for WRC-27. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støtte NOC for 1.18, og heller støtte nytt agendapunkt til WRC-27 som ikke har regionale løsninger. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Agendapunktet ser på regionale frekvensallokeringer, noe som er svært uheldig siden agendapunktet er rettet inn mot lavbanesatellitter. Det foreløpige agendapunktet til WRC-27 ser på et større frekvensbånd og har mindre restriksjoner. |  |

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company is of the view that sufficient MSS spectrum is already allocated. Any potential new allocation for mobile satellite service needs to fully protect the existing services concerned and enable their future development. In Europe the 2010-2025 MHz is the considered band, which in many European countries is used for video cameras and video links and has some relevance for Telia Company media services. In Europe the terrestrial mobile networks are well established and can be used also for IoT demands. In the past various mobile satellite communication ventures have failed, and spectrum demands should be justified with viable business cases. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Hensynta beskyttelse mot økt interference inn mot 2025-2110 MHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| 2025-2110 MHz benyttes for de fleste norske offentlige satellitter samt TT&C opplink for alle ESA missions. |  |

Agendapunkt 1.19 – FSS i 17 GHz i Region 2

1.19	to consider a new primary allocation to the fixed-satellite service in the space-to-Earth direction in the frequency band 17.3-17.7 GHz in Region 2, while protecting existing primary services in the band, in accordance with Resolution 174 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		WP 4A

Om agendapunktet

Delings- og kompatibilitetsstudier mellom FSS (space-to-Earth) og BSS (space-to-earth) og FSS (space-to-Earth) og FSS (Earth-to-space), for å vurdere en ny primær allokering for FSS (space-to-Earth) i frekvensbåndet 17.3-17.7 GHz for Region 2, og samtidig sikre beskyttelse av og ytterligere begrensninger på eksiterende primære allokeringer i frekvensbåndet.

Deling mellom FSS (Earth-to-space) og FSS (space-to-Earth) er allerede vurdert og allokert i Region 1 for dette frekvensbåndet.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 17.2-17.3 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.512 5.513 5.513A |  |
| 17.3-17.7 FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 (space-to-Earth) 5.516A 5.516B Radiolocation 5.514 | 17.3-17.7 FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 BROADCASTING-SATELLITE Radiolocation 5.514 5.515 | 17.3-17.7 FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 Radiolocation 5.514 |
| 17.7-18.1 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.517A (Earth-to-space) 5.516 MOBILE | 17.7-17.8 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.517 5.517A (Earth-to-space) 5.516 BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.515 | 17.7-18.1 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.517A (Earth-to-space) 5.516 MOBILE |
|  | 17.8-18.1 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.517A (Earth-to-space) 5.516 MOBILE 5.519 |  |

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noen endringer i Background.

- PTB har også tatt frem en Draft ECP. Draft ECP foreslår at man legger til Region 2 i RR fotnote No 5.516A og Article 7, som i dag allokerer båndet for FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) i Region 1. Dette tilsvarer Method B i Draft CPM tekst.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

- Draft ECP godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

Given that frequency band 17.3-17.7 GHz is allocated to FSS (space-to-Earth) in Region 1, CEPT would support a similar allocation in Region 2 which facilitates the use of spectrum available to networks and systems in the FSS across Regions, if the studies show that the new allocation is feasible.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noen endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

Given that frequency band 17.3-17.7 GHz is allocated to FSS (space to Earth) in Region 1, CEPT would support a similar allocation in Region 2 which facilitates the use of spectrum available to networks and systems in the FSS across Regions, if the studies show that the new allocation is feasible.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telenor Satellite mener at det ikke bør være noe CEPT standpunkt for dette agendapunktet. Allokeringen finnes allerede for Region 1.

| AI 1.19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Norsk standpunkt |  |  |
| Da dette båndet allerede i dag er allokert til FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) i Europa, er Norge av den oppfatning at CEPT skal støtte Region 2, om delingsstudier viser at det ikke er Region 2 spesifikke problemstillinger som vanskeliggjør en ny allokering i Region 2. Norge støtter Draft ECP. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 2 – gjennomgang av reviderte rekommandasjoner som RR har henvisninger til

2	to examine the revised ITU R Recommendations incorporated by reference in the Radio Regulations communicated by the Radiocommunication Assembly, in accordance with further resolves of Resolution 27 (Rev.WRC-​19), and to decide whether or not to update the corresponding references in the Radio Regulations, in accordance with the principles contained in resolves of that Resolution

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		CPM23-2

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. Man skal ha en gjennomgang av alle ITU-R Rekommandasjoner som har blitt oppdatert siden sist WRC og som RR henviser til. WRC skal ta stilling til om RR skal ha henvisning til den nye versjonen.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Kun endringer i Action to be taken siden forrige møte.

- Arbeidet er pågående i ITU-R når det kommer til identifisering av rekommandasjoner som RR har henvisning til og som krever endringer.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the revision of ITU-R Recommendations: TBD. CEPT resumes examining the compliance with the principles of Annex 1 to Resolution 27 (Rev.WRC-19) of the references to ITU-R Recommendations in the Radio Regulations. CEPT supports update of the RR Volume 4 cross-reference list.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt, eller andre deler dokumentet, siden forrige møte. Arbeidet er pågående i ITU-R når det kommer til identifisering av rekommandasjoner som RR har henvisning til og som krever endringer.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the revision of ITU-R Recommendations: TBD. CEPT resumes examining the compliance with the principles of Annex 1 to Resolution 27 (Rev.WRC-19) of the references to ITU-R Recommendations in the Radio Regulations. CEPT supports update of the RR Volume 4 cross-reference list.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |  |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 3 – oppdatere RR

3	to consider such consequential changes and amendments to the Radio Regulations as may be necessitated by the decisions of the conference

CEPT ansvar:

ITU-R ansvar:		Utenfor CPM sitt ansvar

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. Endringer som må gjøres i RR som konsekvens av beslutningene som ble gjort på WRC.

Agendapunkt 4 – gjennomgang av Resolusjoner og Rekommandasjoner fra tidligere konferanser

4	in accordance with Resolution 95 (Rev.WRC-​19), to review the Resolutions and Recommendations of previous conferences with a view to their possible revision, replacement or abrogation

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		CPM23-2

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. Gjennomgang av alle Rekommandasjoner og Resolusjoner fra tidligere konferanser.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Foreløpig CEPT standpunkt justert noe siden forrige møte. Åtte Resolutions er nå listet, tre for «suppress» og fem for «modify». En Recommendation er listet for «modify». Noen små justeringer i Background.

- PTA diskuterer et forslag om å legge til et annex i Resilution 804 (WRC-19), med forslag om elementer som bør inn og struktur på forslag til nye agendapunkter. Dette er et forsøk på å bedre kvaliteten på Resolutions for nye agendapunkter.

- PTA har siden forrige møtet tatt frem ECP for Resolution 160 og Resolution 161. Begge har SUP som løsning. BR har informert om at disse to Resolutions skulle ha blitt slettet allerede under WRC-19.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

- Draft ECP godkjent med noen små justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT encourages the constant review of Resolutions and Recommendations from previous conferences and will follow activities, in particular of ITU, associated with this effort. CEPT proposes to suppress Resolutions: RES 75 (Rev.WRC-12), RES 160 (WRC-15), RES 161(WRC-15), TBD CEPT proposes to modify Resolutions: RES 76 (WRC-15), RES 81 (WRC-15) RES 99 (WRC-19), RES 731 (Rev WRC-19), RES 804 (Rev.WRC-19), TBD CEPT proposes to suppress Recommendations: TBD CEPT proposes to modify Recommendations: REC 34 (Rev. WRC-12), TBD

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Foreløpig CEPT standpunkt justert noe siden forrige møte. Fire Resolutions er nå listet, to for «suppress» og to for «modify». Noen små justeringer i Background.

- Det jobbes med å ta frem Draft ECP’s for disse til neste CPG møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT encourages the constant review of Resolutions and Recommendations from previous conferences and will follow activities, in particular of ITU, associated with this effort. CEPT proposes to suppress Resolutions: RES 160 (WRC-15), RES 161(WRC-15), TBD CEPT proposes to modify Resolutions: RES 22 (WRC-19), RES 221 (WRC-07), TBD CEPT proposes to suppress Recommendations: TBD CEPT proposes to modify Recommendations: TBD

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 5 – rapporten fra RA

5	to review, and take appropriate action on, the Report from the Radiocommunication Assembly submitted in accordance with Nos. 135 and 136 of the Convention

CEPT ansvar:

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. RA arrangeres uka før WRC. Det er derfor ikke noen aktivitet på dette agendapunkt før selve WRC møtet.

Agendapunkt 6 – viktige saker for studiegruppene

6	to identify those items requiring urgent action by the radiocommunication study groups in preparation for the next world radiocommunication conference

CEPT ansvar:

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. Saker som trenger snarlig behandling i ITU-R SG.

Agendapunkt 7 – forbedringer av prosedyrer rundt koordinering av satellittnetverk

7	to consider possible changes, in response to Resolution 86 (Rev. Marrakesh, 2002) of the Plenipotentiary Conference, on advance publication, coordination, notification and recording procedures for frequency assignments pertaining to satellite networks, in accordance with Resolution 86 (Rev.WRC-​07), in order to facilitate the rational, efficient and economical use of radio frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit

CEPT ansvar:		PT B

ITU-R ansvar:		WP 4A

Om agendapunktet

Fast agendapunkt på alle WRC. Målet med agendapunktet er å forbedre prosedyrene og reglementet rundt innmelding av satellittbaneposisjoner og deres frekvensbruk.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En del endringer i foreløpig CEPT standpunkt, og i Background.

- Topic listet som «New topic» ble i siste WP 4A vedtatt tatt inn som Topic G.

- Nytt topic «Proposed new Topic» lagt til I Draft CEPT Brief.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

CEPT supports retaining the current process of continuing evolution at successive WRCs of the regime governing space services. CEPT also favours a stable and predictable regulatory framework for efficient use of spectrum and orbit resources. CEPT intends to develop specific positions susceptible to bring improvement to the regulatory process. CEPT favours the review of any RR provision which can bring accurate solutions to specific detected inconsistencies and develop new improved provisions with emphasis on solving the most urgent issues, i.e. well characterized issues whose improvement is urgent and impacting.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En del endringer i foreløpig CEPT standpunkt, og i Background.

- ITU-R WP 4A uken før CPG la til ett nytt topic under AI 7. Det går dessverre veldig sakte fremover i WP 4A.

- Topic X

  - CEPT koordinator: Kjersti Thomassen Hamborgstrøm (Telenor Satellite / Norge).

  - Under forrige WP 4A møte møtte man stor motstand rundt dette forslaget fra CEPT. PTB har valgt å ikke inkludere dette topic i Draft CEPT Brief for øyeblikket, mens de diskuterer hvordan man kan endre dette for å få det inn.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

CEPT supports retaining the current process of continuing evolution at successive WRCs of the regime governing space services. CEPT also favours a stable and predictable regulatory framework for efficient use of spectrum and orbit resources. CEPT intends to develop specific positions susceptible to bring improvement to the regulatory process. CEPT favours the review of any RR provision which can bring accurate solutions to specific detected inconsistencies and develop new improved provisions with emphasis on solving the most urgent issues, i.e. well characterized issues whose improvement is urgent and impacting.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telenor Satellite har tatt initiativ til et topic rundt 15+15 år definert i Article 4.1.24 i Appendix 30 og 30A. Gjelder Region 1 og 3. Ble foreslått på WP 4A i juni 2021, men fikk ikke støtte. Modifisert innspill sendes inn til WP 4A i mai 2022.

| AI 7 - overall |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Det er forventet at det kommer underpunkter under dette AI som er av interesse for Norge og norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |
| Se standpunkt for de enkelte topics. |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

AI7 – Topic A

“to study tolerances for certain orbital characteristics of non-GSO space stations of the FSS, MSS or BSS to account for potential differences between the notified and deployed orbital characteristics for:

- the inclination of the orbital plane,

- the altitude of the apogee of the orbit of the space station,

- the altitude of the perigee of the orbit of the space station, and

- the argument of the perigee of the orbit of the space station.”

Topic A handler om å sette noen krav til tolleranser for ulike parametre i innmelding av NGSO systemer.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Ingen bidrag inn til WP 4A.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Ingen bidrag inn til WP 4A. Ingen koordinator for dette topic under CEPT.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of the definition of tolerances limited to the four orbital characteristics of non-GSO space stations in FSS, BSS and MSS identifying a “notified orbital plane”. CEPT does not support the development of tolerances under this topic for the orbital characteristics of non-GSO space stations whose frequency assignments belong to services other than the FSS, BSS and MSS. CEPT supports the development of these tolerances in the context of ITU regulatory procedures such as BIU and the milestone-based approach. In the absence of such tolerances it is unclear whether the requirements of Resolution 35 (WRC-19) are met. To avoid collision with another non-GSO space station or to permit reorganisation of satellites in an orbit-plane after a launch of new non-GSO space stations, CEPT supports specific regulatory measures to temporary exceed the defined tolerances if final tolerances definition could not address such operational requirements. CEPT supports the development of appropriate regulatory consequences for frequency assignments to non-GSO space stations that do not maintain these to-be-developed orbital tolerances.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Gjelder FSS og kommunikasjonssatellitter.

| AI 7 – Topic A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Topic A anses som viktig av en norsk aktør. Det er sendt inn norsk bidrag til ITU-R WP 4A for dette topic. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| A: Støtte CEPT-standpunktet, men må være aktsom på at LEO, MEO og HEO system ikke nødvendigvis kan ilegges ett felles sett med toleranser. Norge har allerede hatt et innspill til WP 4A: Non-GSO systems operating in highly inclined and elliptical orbits may require other orbital tolerances than what is appropriate for circular systems. Orbital tolerances for this special type of non-circular systems need to be at least: Altitude of Apogee: ± 3 % Altitude of Perigee: not applicable Argument of Perigee: ± 3° Inclination: ± 2° |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

AI7 – Topic B

“to study possible development of a post-milestone procedure taking into account the reporting defined in resolves 19 of the Resolution 35 (WRC-19).”

Gjenstående deler av diskusjonen under AI 7 Issue A for WRC-19.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- God enighet innen CEPT rundt dette topic. I PTB har man startet arbeidet med den regulatoriske teksten. Tallene som står i [] er slik det står i WP 4A dokumentene.

- Forslag fra PTB om et CEPT bidrag inn til WP 4A. Bidraget er et forslag for å slå sammen de to foreslåtte Resolutions, da disse er veldig like. CPG godkjente bidraget. Luxemburg presenterer bidraget i ITU-R WP 4A.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of final post-milestone procedures at WRC-23 to replace temporary Post-milestone procedures contained in the Resolution 35 (WRC-19) in resolves 19. CEPT supports to develop a new Resolution to replace resolves 19 of Resolution 35 (WRC-19), to suppress resolves 19 of Resolution 35 (WRC-19) and leave the rest of the Resolution 35 (WRC-19) as is otherwise. CEPT supports aligning the post milestone procedures in this new Resolution with No. 11.49 and Resolution 35 (WRC-19) targeting a procedure allowing a reduction of satellites deployed greater than [5]% of the number of satellites notified in the MIFR for a maximum period of 3 years without alignment of the number of satellite notified in the MIFR. The mentioned procedure also considers the process to duly notify the Bureau as in No. 11.49. CEPT considers application of only No. 13.6 by the BR is not an adequate solution for Topic B. CEPT supports the development of new procedures which permit some temporary flexibilities on the real number of non-GSO satellites deployed compared to the number of satellites contained in the Master Register. CEPT supports the development of appropriate regulatory consequences for frequency assignments to non-GSO space stations that do not respect these to-be-developed post-milestone procedures.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- God enighet innen CEPT rundt dette topic.

- I PTB har man startet arbeidet med den regulatoriske teksten. Tallene som står i [] er slik det står i WP 4A dokumentene.

- Ingen koordinator for dette topic under CEPT.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the development of final post-milestone procedures at WRC-23 to replace temporary Post-milestone procedures contained in the Resolution 35 (WRC-19) in resolves 19. CEPT supports to develop a new Resolution to replace resolves 19 of Resolution 35 (WRC-19), to suppress resolves 19 of Resolution 35 (WRC-19) and leave the rest of the Resolution 35 (WRC-19) as is otherwise. CEPT supports aligning the post milestone procedures in this new Resolution with No. 11.49 and Resolution 35 (WRC-19) targeting a procedure allowing a reduction of satellites deployed greater than [5]% of the number of satellites notified in the MIFR for a maximum period of 3 years without alignment of the number of satellite notified in the MIFR. The mentioned procedure also considers the process to duly notify the Bureau as in No. 11.49. CEPT considers application of only No. 13.6 by the BR is not an adequate solution for Topic B. CEPT supports the development of new procedures which permit some temporary flexibilities on the real number of non-GSO satellites deployed compared to the number of satellites contained in the Master Register. CEPT supports the development of appropriate regulatory consequences for frequency assignments to non-GSO space stations that do not respect these to-be-developed post-milestone procedures.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway ønsker seg en modell der man tar i betraktning antallet totalt planlagte satelliter.

| AI 7 – Topic B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt. For Norge er det viktig at en løsning av dette topic ikke slår spesielt negativt ut for mindre konstellasjoner. |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| B: støtte CEPT-standpunktet, men må være aktsom på at regelverket ikke slår spesielt negativt ut for mindre konstellasjoner. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

AI7 – Topic C

“At the WRC-19, the regulatory protection of geostationary-satellite orbit (GSO) mobile-satellite service (MSS) or maritime mobile-satellite service (MMSS) networks from interference caused by non-GSO systems and networks was identified to be considered under WRC-23 agenda item (AI) 7 in the frequency bands:

- 7 250-7 750 MHz (space-to-Earth),

- 7 900-8 025 MHz (Earth-to-space),

- 20.2-21.2 GHz (space-to-Earth) and

- 30-31 GHz (Earth-to-space).

It should be noted that the scope of this topic is limited to consider the protection of GSO MSS (including the MMSS) in the above mentioned bands.”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt.

- CEPT har et bidrag inn til neste ITU-R WP 4A med forslag til tekst i CPM.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- CEPT koordinator: Thomas Weber (G).

- Kun et lite ikke-kontroversielt tillegg i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

- CEPT supports the identification and definition of criteria, extensions and additions of provisions in order to quantify the protection of GSO networks operating in the MSS from interference caused by non-GSO networks or systems operating in the same frequency bands 7250-7750 MHz (space-to-Earth), 7900-8025 MHz (Earth-to-space), 20.2-21.2 GHz (space-to-Earth) and 30-31 GHz (Earth-to-space) and in identical directions.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway ser ikke behovet for topic for å løse dette. De ønsker i utgangspunktet NOC for denne topic. Dette kan bli vanskelig innen CEPT da topic ble foreslått av CEPT administrasjoner.

| AI 7 – Topic C |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| C: Foretrekker NOC, men kan akseptere CEPT-standpunktet. Kritisk til at det faktisk er behov for endringer i regelverket I båndet det er snakk om får MSS indirekte beskyttelse gjennom FSS (RR No. 22.2) allokeringen i det sammen frekvensbåndet. Problemet er egentlig knyttet til det i det svake koordineringskravet for system meldt inn med API «not subject to coordination». Dette burde vært adressert gjennom en oppstramming av koordineringskravet knyttet til API. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite (TS) opererer ikke i disse frekvensbåndene i dag og mener at de enkleste ville være å utvide Art 22 til å inkludere fekvensbåndene nevnt i dette agendapunktet, og å unngå kompliserte regler for beskyttelse av MSS og MMSS i frekvensbåndene 7 250-7 750 MHz (space-to-Earth), 7 900-8 025 MHz (Earth-to-space), 20.2-21.2 GHz (space-to-Earth) og 30-31 GHz (Earth-to-space). |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI7 – Topic D

“Correcting the aggregate C/I calculation in Appendix 1 to Annex 4 of RR Appendix 30B based on the coordination arc reductions decided at WRC-19.”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ikke kontroversielt topic, som alle regioner virker enig i.

- Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Ikke kontroversielt topic, som alle regioner virker enig i.

Preliminary CEPT position

- CEPT supports correcting the values of the coordination arc in the aggregate C/I calculation in Appendix 1 to Annex 4 of RR Appendix 30B based on the coordination arc reductions decided at WRC-19.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telenor Satellite poengterte at dette i praksis er en inkure fra forrige konferanse, som bør kunne fikses opp i uten store diskusjoner.

| AI 7 – Topic D |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge anser dette topic å være en uteglemmelse fra WRC-19, som bør kunne fikses opp i uten store diskusjoner. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt. |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Telenor Satellite | Dato:2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite (TS) er helt på linje med CEPT posisjonen, ser på dette som helt ukontroversielt. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI7 – Topic E

“To study the possibility to grant new ITU Member States the same privilege as those granted to administrations having no assignments in the Appendix 30B List, or under coordination, as adopted in Resolution 170 (WRC-19).”

Muligheter for nye medlemsland å få en allotment i Appendix 30B.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- CEPT koordinator: Kjersti Thomassen Hamborgstrøm (Telenor Satellite / Norge).

- Kun en lite editoriell endring i foreløpig CEPT standpunkt.

- PTB diskuterte CEPT bidrag inn til neste ITU-R WP 4A, men kom ikke til enighet. De forventes sendt inn som MCP.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the possibility to grant new ITU Member States the same privilege as those granted to administrations having no assignments in the Appendix 30B List, or under coordination, as adopted in Resolution 170 (WRC-19). CEPT supports that a comprehensive understanding of the interference scenarios for new ITU Member States can be achieved through additional technical analysis. In addition to consider RR changes, CEPT supports new ITU Member States encouraging them and the resulting affected administrations to actively undertake and cooperate in coordination discussions to resolve any interference cases.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- CEPT koordinator: Kjersti Thomassen Hamborgstrøm (Telenor Satellite / Norge).

- Foreløpig CEPT standpunkt er utvidet siden forrige CEPT møte. I forrige WP 4A kom man ikke engang til å diskutere dette topic, da enkelte trenerte diskusjonene.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the possibility to grant new ITU Member States the same privilege as those granted to administrations having no assignments in the Appendix 30B List, or under coordination, as adopted in Resolution 170 (WRC-19). CEPT supports that a comprehensive understanding of the interference scenarios for new ITU Member States can be achieved through additional technical analysis. CEPT supports new ITU Member States encouraging them and the resulting affected administrations to actively undertake and cooperate in coordination discussions to resolve any interference cases.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Innen CEPT har ikke Serbia en allokering i Appendix 30B.

- Vanskelige diskusjoner både i CEPT og ITU.

| AI 7 – Topic E |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellite (TS) har to satellitter (Thor 5 og Thor 6) som opererer i frekvensbånd som er regulert av RR AP30B og mener selvfølgelig at nye ITU land skal ha samme rettigheter som andre som ikke har en allokering i AP30B. Dette er et vanskelig agendapunkt som sannsynligvis ikke kan løses generisk, hvert nye ITU land må sees på individuelt så en ikke gir bedre vilkår for disse i forhold til eksisterende. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI7 – Topic F

“To study excluding the territory of an administration from the feederlink/uplink service area of satellite networks in RR Appendix 30A for Regions 1 and 3, and in RR Appendix 30B.”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- En hel del tillegg i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT supports developing specific measures, if needed, to avoid creating obstacles to the establishment of space systems by other countries over their territories. CEPT notes that further studies are required to define regulatory and technical possible solutions that are implementable, including taking into account satellite networks already in operation. As an example, aligning the coverage area with the service area is not always technically feasible. In addition to consider RR changes, CEPT supports to explore if bilateral coordination solutions or national licensing conditions can address encountered problems on a case-by-case basis. Specifically, CEPT encourages administrations involved in Resolution 559 (WRC-19) coordinations to make utmost efforts to communicate with requesting administrations and to timely reply in order to complete coordination.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Lagt til siden forrige CPG møte. CEPT standpunkt etablert. Topic E og F henger sammen.

Preliminary CEPT position

CEPT supports developing specific measures to avoid creating obstacles to the establishment of space systems by other countries over their territories. CEPT notes that further studies are required to define possible solutions.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 7 – Topic F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellte (TS) mener dette må studeres nøye før vi eventuelt kan endre på gjeldene regelverk. Mener dette er noe som kan ordnes gjennom bilateral koordinering. Det er ikke en fordel for oss dersom dekningsområde (coverage area og service område (service area) skal være det samme, dette er umulig for alle allerede operative satellitter. Dette er et av mange «planned bands» initiativ som er plukket opp av Afrika/Iran som kan skape uro og lange diskusjoner på WP 4A og senere WRC, så alle disse initiativene bør sees på i sammenheng. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI7 – Topic G

“To study the possibility of amending Resolution 770 (non-GSO interference in Q/V band, referenced in Art. 5 footnote 5.550C).”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Tatt inn som et nytt topic i forrige ITU-R WP 4A. Foreløpig CEPT standpunkt etablert.

Preliminary CEPT position

CEPT supports to modify Resolution 770 (WRC-19) to make its implementation feasible in line with the rain conditions to be considered and relevant C/N performance objectives.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Nytt topic.

- CEPT fikk aksept for dette topic under forrige WP 4A møte.

Preliminary CEPT position

CEPT supports that any amendments to Resolution 770 (WRC-19) such as procedural and regulatory provisions that need to be developed, inclusion of relevant guidance from WP 3M on Recommendation ITU-R P.618-13 to Resolution 770 (WRC-19) and editorial modifications should be addressed under Agenda item 7.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill ut over CEPT standpunkt.

| AI 7 – New Topic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | TBA |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| [AI7 – New Topic]: Støtter CEPT-standpunktet |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellte (TS) støtter CEPT posisjonen |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI7 – Item CG#6 Task 1A

“Resolution 769 (WRC-19) invites the ITU-R:

- To carry out studies and develop, as a matter of urgency, a suitable methodology, considering a range of input values and assumptions, including both best and worst case, for calculating the aggregate interference produced by all non-GSO FSS and as appropriate non-GSO MSS systems operating or planning to operate in the frequency bands referred to above co-frequency with GSO FSS, GSO MSS and GSO BSS networks, which may be used to determine whether the systems are in compliance with the aggregate limits specified in No. 22.5M;

- To carry out studies and develop, as a matter of urgency a methodology to validate supplemental GSO links;

- To study the selection and use of C/N objectives, and the necessity of specifying one or more C/N objective points at associated percentages of time, with regard to the GSO link performance;

- To report back to a future WRC, as appropriate, under Resolution 86 (Rev. WRC-07).”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- En fortsettelse av AI 1.6 fra WRC-19.

- Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that this should become a Topic under agenda item 7 when the studies are completed CEPT supports that the technical studies that WRC-19 urgently invited the ITU-R to carry out, should aim at the development of an ITU-R Report, an ITU-R Recommendation and/or a WRC Resolution. CEPT supports the development of a suitable methodology to take into account the aggregate effect from non-GSO systems. CEPT supports the development of a methodology to validate supplemental links and of a suitable procedure to select one or more C/N objectives for supplemental links at needed percentages of time. CEPT recognises the need for performance objectives to be defined in supplemental links and supports their use. The number of performance objectives to be used is still to be studied.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- CEPT koordinator: Benoit Rougier (France).

- En fortsettelse av AI 1.6 fra WRC-19.

- Et tillegg i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT supports that any regulatory text that needs to be developed under this topic should be addressed under Agenda item 7. CEPT supports that any technical studies that WRC-19 urgently invited the ITU-R to carry out, should aim at the development of an ITU-R Report, an ITU-R Recommendation and/or a WRC Resolution. CEPT supports the development of a suitable methodology to take into account the aggregate effect from non-GSO systems. CEPT supports the development of a methodology to validate supplemental links and of a suitable procedure to select one or more C/N objectives for supplemental links at needed percentages of time. CEPT recognises the need for performance objectives to be defined in supplemental links and supports their use. The number of performance objectives to be used is still to be studied.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway har ingen direkte interesse i Topic, men regner med at metodikkene kan bli brukt i andre bånd senere. De følger derfor med på diskusjonene.

| AI 7 – Item CG#6 Task 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | TBA |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| [AI7 – Item CG#6 Task 1A]: Støtter CEPT-standpunktet |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

AI7 – Item CG#6 Task 3

“WRC-19 invited the ITU-R to study the appropriateness of the equations contained in RR No. 21.16.6 for large non-GSO satellite systems (e.g. those having more than 1000 satellites).  The results of the studies can be considered by WRC-23 under the standing agenda item 7 if a Topic under this agenda item has been included in the CPM23 Report.

Article 21 contains a per-satellite reduction in the maximum pfd for non-GSO satellite constellations with more than 50 satellites at certain elevation angles, and specifies a function, X, in No. 21.16.6, to scale downward the pfd per satellite for non-GSO FSS constellations with more than 50 satellites at certain elevation angles based on the total number, N, of satellites in these non-GSO satellite constellations. This scaling function was developed by WRC-2000 and considered no more than 840 satellites in the development of the equations.”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- En fortsettelse av AI 1.6 fra WRC-19.

- Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT considers that the current equations contained in RR No. 21.16.6, for the scaling function X, dependent on the number of satellites in the constellation, N, leads to inaccurate scaling calculations when applied to satellite constellations composed of a number of satellites greater than at least 288 satellites (with the final number of satellites still to be decided). CEPT supports the development of adequate scaling factor for large non-GSO constellations, while ensuring the same level of protection to Fixed and Mobile Services as they have today. Updates of the scaling factor equations should focus primarily on the maximum potential visibility of the non-GSO system’s space stations visible to any single point on the surface of the Earth. CEPT supports that this item may only modify the X value, excluding any other part of the computation of the pfd limit in RR Table 21-4 for systems with the number of satellites greater than at least 288 (with the final number of satellites still to be decided). CEPT supports that future treatment of non-GSO systems is consistent among non-GSO systems. CEPT supports that changes to the X value do not create differences in terms of examination by the BR of the non-GSO systems, or affect the priority of the non-GSO systems, based on their filing date. CEPT supports that the modification of RR No. 21.16.6 should be based on single-entry pfd per system.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- CEPT koordinator: Thomas Weber (Germany).

- En fortsettelse av AI 1.6 fra WRC-19.

- Et tillegg i foreløpig CEPT standpunkt.

Preliminary CEPT position

CEPT considers that the current equations contained in RR No. 21.16.6, for the scaling function X, dependent on the number of satellites in the constellation, N, leads to inaccurate scaling calculations when applied to satellite constellations composed of a number of satellites greater than at least 288 satellites (with the final number of satellites still to be decided). CEPT supports the development of adequate scaling factor for large non-GSO constellations, while ensuring protection of Fixed and Mobile Services. CEPT supports that the revised scaling factor should ensure the same level of protection to Fixed and Mobile services as they have today. Updates of the scaling factor equations should focus primarily on the maximum potential visibility of the non-GSO system’s space stations visible to any single point on the surface of the Earth. CEPT supports that this item may only modify the X value, excluding any other part of the computation of the pfd limit in RR Table 21-4 for systems with the number of satellites greater than at least 288 (with the final number of satellites still to be decided). CEPT supports that future treatment of non-GSO systems is consistent among non-GSO systems. CEPT supports that changes to the X value do not create differences in terms of examination by the BR of the non-GSO systems, or affect the priority of the non-GSO systems, based on their filing date.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway har ingen direkte interesser, men ser behovet for at noe gjøres.

| AI 7 – Item CG#6 Task 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | TBA |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| [AI7 – Item CG#6 Task 3]: Støtter CEPT-standpunktet |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Generelt så er agendapunkt 7 svært viktig for Norge å følge tett. Utfallet har ofte stor innvirkning på satellittbransjen. |  |

AI7 – Proposed new Topic

“To study and analyse the possibility to modify Provisions 4.1.24 of Appendices 30 and 30A, to allow assignments in the List to be extended further than 15 +15 years.”

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- CEPT koordinator: Kjersti Thomassen Hamborgstrøm (Norway).

- CEPT hadde foreslått dette tidligere, men tok det ut. Nå er forslaget tatt inn igjen. Foreslår å studere modifikasjon av Provisions 4.1.24 for Appendices 30 og 30A for å tillate at allokeringer i lista lengere enn dagens 15+15 år.

Preliminary CEPT position

CEPT supports to study the possibility to modify Provisions 4.1.24 of Appendices 30 and 30A to allow assignments in the List to be extended further than 15 +15 years.

| AI 7 – Proposed new Topic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | TBA |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

Draft ECP:

TBA

Innspill fra aktører

Agendapunkt 8 - fotnoter

8	​to consider and take appropriate action on requests from administrations to delete their country footnotes or to have their country name deleted from footnotes, if no longer required, taking into account Resolution 26 (Rev.WRC-19)

CEPT ansvar:		PT A

ITU-R ansvar:		Utenfor CPM sitt ansvar

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. For å oppnå mest mulig harmonisering er det ønskelig med minst mulig fotnoter i allokeringstabellen, artikkel 5. Alle land skal derfor vurdere å stryke sitt navn fra fotnotene som man står oppført under.

Det er et tilbakevendende problem at land også ønsker å legge seg til i fotnoter, eller ønsker å opprette helt nye fotnoter. CEPT har klare standpunkt rundt dette, og ønsker at agendapunktet kun skal omfatte sletting av navn fra fotnoter.

Fotnoter hvor Norge er nevnt direkte (ikke inkludert fotnoter hvor hele Region 1 er nevnt):

5.96 In Germany, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Croatia, Denmark, Estonia, the Russian Federation, Finland, Georgia, Hungary, Ireland, Iceland, Israel, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Moldova, Norway, Uzbekistan, Poland, Kyrgyzstan, Slovakia, the Czech Rep., the United Kingdom, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkmenistan and Ukraine, administrations may allocate up to 200 kHz to their amateur service in the frequency bands 1 715-1 800 kHz and 1 850-2 000 kHz. However, when allocating the frequency bands within this range to their amateur service, administrations shall, after prior consultation with administrations of neighbouring countries, take such steps as may be necessary to prevent harmful interference from their amateur service to the fixed and mobile

services of other countries. The mean power of any amateur station shall not exceed 10 W. (WRC-15)

5.161B Alternative allocation: in Albania, Germany, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Vatican, Croatia, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Uzbekistan, Netherlands, Portugal, Kyrgyzstan, Slovakia, Czech Rep., Romania, United Kingdom, San Marino, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey and Ukraine, the frequency band 42-42.5 MHz is allocated to the fixed and mobile services on a primary basis. (WRC-19)

5.162A Additional allocation: in Germany, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, China, Vatican, Denmark, Spain, Estonia, the Russian Federation, Finland, France, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Monaco, Montenegro, Norway, the Netherlands, Poland, Portugal, the Czech Rep., the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Sweden and Switzerland the frequency band 46-68 MHz is also allocated to the radiolocation service on a secondary basis. This use is limited to the operation of wind profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97). (WRC-19)

5.164 Additional allocation: in Albania, Algeria, Germany, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Spain, Estonia, Eswatini, Finland, France, Gabon, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Morocco, Mauritania, Monaco, Montenegro, Nigeria, Norway, the Netherlands, Poland, Syrian Arab Republic, Slovakia,

Czech Rep., Romania, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Chad, Togo, Tunisia and Turkey, the frequency band 47-68 MHz, in South Africa the frequency band 47-50 MHz, and in Latvia the frequency bands 48.5-56.5 MHz and 58-68 MHz, are also allocated to the land mobile service on a primary basis. However, stations of the land mobile service in the countries mentioned in connection with each frequency band referred to in this footnote shall not cause harmful interference to, or claim protection from, existing or planned broadcasting stations of countries other than those mentioned in connection with the frequency band. (WRC-19)

5.211 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Belgium, Denmark, the United Arab Emirates, Spain, Finland, Greece, Guinea, Ireland, Israel, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, North Macedonia, Mali, Malta, Montenegro, Norway, the Netherlands, Qatar, Slovakia, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Somalia, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tunisia and Turkey, the frequency band 138-144 MHz is also allocated to the maritime mobile and land mobile services on a primary basis. (WRC-19)

5.221 Stations of the mobile-satellite service in the frequency band 148-149.9 MHz shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of the fixed or mobile services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations in the following countries: Albania, Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cameroon, China, Cyprus, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Denmark, Djibouti, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Spain, Estonia, Eswatini, Ethiopia, the Russian Federation, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norway, New Zealand, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, the Netherlands, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, Romania, the United Kingdom, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe. (WRC-19)

5.235 Additional allocation: in Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Israel, Italy, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norway, the Netherlands, the United Kingdom, Sweden and Switzerland, the band 174-223 MHz is also allocated to the land mobile service on a primary basis. However, the stations of the land mobile service shall not cause harmful interference to, or claim protection from, broadcasting stations, existing or planned, in countries other than those listed in this footnote.

5.274 Alternative allocation: in Denmark, Norway, Sweden and Chad, the bands 430-432 MHz and 438-440 MHz are allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. (WRC-12)

5.296 Additional allocation: in Albania, Germany, Angola, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Vatican, Congo (Rep. of the), Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Djibouti, Egypt, United Arab Emirates, Spain, Estonia, Eswatini, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Hungary, Iraq, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Malawi, Mali, Malta, Morocco, Mauritius, Mauritania, Moldova, Monaco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Uganda, the Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Slovakia, the Czech Republic, Romania, the United Kingdom, Rwanda, San Marino, Serbia, Sudan, South Africa, Sweden, Switzerland, Tanzania, Chad, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, Zambia and Zimbabwe, the frequency band 470-694 MHz is also allocated on a secondary basis to the land mobile service, intended for applications ancillary to broadcasting and programme-making. Stations of the land mobile service in the countries listed in this footnote shall not cause harmful interference to existing or planned stations operating in accordance with the Table in countries other than those listed in this footnote. (WRC-19)

5.331 Additional allocation: in Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, China, Korea (Rep. of), Croatia, Denmark, Egypt, the United Arab Emirates, Estonia, the Russian Federation, Finland, France, Ghana, Greece, Guinea, Equatorial Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Madagascar, Mali, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Kingdom of the Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Somalia, Sudan, South Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Turkey, Venezuela and Viet Nam, the frequency band 1 215-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. In Canada and the United States, the frequency band 1 240-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service, and use of the radionavigation service shall be limited to the aeronautical radionavigation service. (WRC-19)

5.536B In Algeria, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, China, Korea (Rep. of), Denmark, Egypt, United Arab Emirates, Estonia, Finland, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Lithuania, Moldova, Norway, Oman, Uganda, Pakistan, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, the Czech Rep., Romania, the United Kingdom, Singapore, Slovenia, Sudan, Sweden, Tanzania, Turkey, Viet Nam and Zimbabwe, earth stations operating in the Earth exploration-satellite service in the frequency band 25.5-27 GHz shall not claim protection from, or constrain the use and deployment of, stations of the fixed and mobile services. Resolution 242 (WRC-19) applies. (WRC-19)

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Draft CEPT Brief er uforandret siden forrige CPG møte, og ble derfor ikke lagt frem for CPG.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Første gang Draft CEPT Brief presenteres. Samme tilnærming som tidligere: AI 8 skal ikke anvendes til å legge seg til i en fotnote, eller opprette nye fotnoter.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

Issue A – Deletion of country footnotes or country names from footnotes CEPT supports Administrations taking the initiative to review their footnotes and to propose the deletion of their country names or the deletion of country footnotes, if no longer required. Issue B – Addition of country names into existing footnotes CEPT is of the view that this agenda item is not intended for adding country names into existing footnotes. CEPT is of the view that Conferences may continue to deal with requests to add country names to existing footnotes on a case by case basis, subject to the principle that proposals for the addition of country names to existing footnotes can be considered but their acceptance is subject to the express condition that there are no objections from the affected countries. Issue C – Addition of new country footnotes CEPT is of the view that this agenda item is not intended for addition of new country footnotes and therefore proposals for the addition of new country footnotes which are not related to agenda items of this Conference should not be considered. Issue D – Availability of proposals CEPT supports Administrations bringing their proposals on Agenda item 8 to the attention of other Administrations with a view to avoid any potential difficulties well before a WRC. CEPT is of the view that the current practice on establishment of submission deadlines should be kept by the WRC-23 with regard to additional proposals for deletion of country names from footnotes and for addition of country names to existing footnotes. Issue E – Possible revision of Resolution 26 (Rev. WRC-19) CEPT supports retaining Resolution 26 (Rev. WRC-19).

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Det er ikke noen utestående diskusjoner eller vurderinger rundt fotnoter hvor Norge ekplisitt er nevnt. Under forberedelsene til WRC-19 var det en del diskusjoner rundt No. 5.536B og betydelsen av denne. CEPT land som Norge diskuterte med ønsket ikke å hastig melde seg ut av denne. Da dette er noe som må vurderes innad i et land, kan verdien av denne diskuteres. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 9 – rapport fra direktøren i BR

9	to consider and approve the Report of the Director of the Radiocommunication Bureau, in accordance with Article 7 of the Convention:

9.1	on the activities of the Radiocommunication Sector since WRC-19

Om agendapunktet

Direktørens rapport for aktiviteter innen ITU-R siden WRC-19. Under dette agendapunktet kan konferansen bli enige om å legge topics som ikke krever endringer i RR Article 5 (table of allocation). Dette kan også være forstudier for noe som forventes å bli et agendapunkt for neste konferanse.

Topics under AI 9.1 får ikke foreslå endringer i table og allocation (RR Article 5).

Under WRC-19 diskusjoner rundt agendapunkter for neste konferanse, var det en enighet om at antall topics under AI 9.1 skulle holdes til et minimum. Konferansen foreslo tre topics, som er listet i ITU-R Resolution 811 (WRC-19). Dette er topics a, b og c under AI 9.1.

I tillegg til disse kom det opp et topic under CPM23-1 (direkte etterfulgt WRC-19), topic d. Dette er hentet fra MoM fra WRC-19 plenary, der man vedtok å instruere ITU-R til å studere et aspekt videre, basert på funn under WRC-19 AI 1.6, frem mot WRC-23.

De to neste temaene under AI 9.1 er etablert delvis av CPM23-1, basert på arbeid som er pålagt ITU-R i perioden frem mot WRC-23 gjennom resolves to invite ITU-R i Resolution og gjennom vedtak i WRC-19 plenary.

Siste tema, time scale, er løftet opp innen CEPT da det er forventet at det kommer til å bli diskusjoner rundt denne. Dette basert på at direktøren for BR skal rapportere status for beslutningen tatt under WRC-15 til WRC-23. Det er i midlertidig noe uenighet innen CEPT om dette temaet er relevant å jobbe med for CEPT.

Se underpunktene nedenfor.

AI 9.1a – Sensorer for romvær

a)	In accordance with Resolution 657 (Rev.WRC-​19), review the results of studies relating to the technical and operational characteristics, spectrum requirements and appropriate radio service designations for space weather sensors with a view to describing appropriate recognition and protection in the Radio Regulations without placing additional constraints on incumbent services

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7C

Om agendapunktet

Identifisere, basert på eksisterende og eventuelt nye ITU-R studier rundt tekniske og operasjonelle karakteristikker, sensorer for romvær som har behov for beskyttelse gjennom passende reguleringer. Man skal også fastslå om passive sensorer for romvær skal inngå i applikasjoner under Metaids tjenesten. Om det konkluderes med at disse ikke skal inngå, foreslå en egnet radiokommunikasjonstjeneste.

Nødvendige delingsstudier med eksisterende systemer som opererer i frekvensbånd brukt av romværssensorer, for å foreslå mulige endringer i reguleringen som gir passive sensorer for romvær annerkjennelse i RR, uten at det legges ytterligere begrensninger på eksisterende tjenester.

Studere tekniske og operasjonelle karakteristikker for aktive sensorer for romvær, og foreta nødvendige delingsstudier med eksisterende systemer som opererer i de samme frekvensbåndene, med mål om å fastsette passende radiokommunikasjonstjeneste for disse sensorene.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- AI’et ble foreslått av CPG.

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En hel del endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Mye ny tekst også i Background.

- Koordinatorer foreslo å starte arbeidet med å utvikle en ECP for de delene der det virker være enighet. CPG støttet dette.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports that the following definition for space weather is included in Article 1, section VIII, of the Radio Regulations: space weather: information relating to the characteristics of natural phenomena occurring in space and in high atmosphere that impact Earth’s environment and human activities. CEPT also supports the: Designation of space weather (active and receive-only) as an application of the MetAids service, operated under a subset of this service called MetAids (space weather); Recognition in the Radio Regulations of specific usage through Article 4 (space weather sensors) in order to extend MetAids applications to space weather; Identification of priority frequency bands used for providing data critical for space weather forecasting/warnings that will require protection. In addition, CEPT supports the further processing of the related work under an agenda item of WRC-27 – see preliminary agenda item. 2.6 in Resolution 812 (WRC-19). Finally, CEPT supports the development of ITU-R Recommendation(s) to provide the relevant protection criteria for receive-only and active space weather sensors.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- AI’et ble foreslått av CPG.

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En hel del endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Mye ny tekst også i Background.

- En del diskusjon rundt problematikken ved at AI 9.1 ikke er tenkt å kunne medføre noen endringer i Article 5 i RR. Noen justeringer av foreløpig CEPT standpunkt for å presisere planene om å ta arbeidet videre som en AI for WRC-27 om nødvendig.

- Frankrike og PTA Chairman presiserte at det er en distinkt forskjell i formuleringen i Resolution for AI 9.1, issue a og issue c. Det er viktig at CEPT er tydelig på dette i internasjonale diskusjoner, slik at CEPT ikke fremstår som vinglete.

- Draft CEPT Brief godkjent.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the following definition for space weather: space weather: information relating to the characteristics of natural phenomena occurring in space and in high atmosphere that impact Earth’s environment and human activities. CEPT also supports the: Identification of priority frequency bands used for providing data critical for space weather forecasting/warnings and that will require protection; Recognition in the Radio Regulations (RR) of space weather sensors; Determination of the appropriate service(s) in line with the space weather definition. In addition, CEPT supports the further processing of the related work under an agenda item of WRC-27 - see preliminary agenda item. 2.6 in Resolution 812 (WRC-19).

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- MET og NRS følger med på topic gjennom sine internasjonale samarbeidsgrupper.

| AI 9.1 topic a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støttes. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Romvær er felt med økende grad av viktighet og prioritet generelt og for Norge spesielt bl.a. på bakgrunn av vår geografiske beliggenhet. Norge har også allerede en aktiv rolle bl.a. gjennom sensor-nettverk og EISCAT-radar på Svalbard og i Tromsø. |  |

AI 9.1b – Beskyttelse av RNSS i 1 240-1 300 MHz

b)	​​​​R​eview of the amateur service and the amateur-satellite service allocations in the frequency band 1 240 1 300 MHz to determine if additional measures are required to ensure protection of the radionavigation-satellite (space-to-Earth) service operating in the same band in accordance with Resolution 774 (WRC-19)

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5A

Om agendapunktet

Frekvensbåndet 1 240-1 300 MHz er allokert til amatørtjenester på sekundær basis i alle tre regioner. Amateur-satellite service (Earth-to-space) kan operere i 1 260-1 270 MHz, under No. 5.282. 1 240-1 300 MHz er også allokert til radionavigation-satellite service (RNSS) (space-to-Earth) på primær basis i alle tre regioner.

Galileo E6, med senterfrekvens 1 278.75 MHz, er en av RNSS brukerne. Etter noen tilfeller av forstyrrelser inn i test-stasjonene for Galileo E6 var det stort press fra Kommisjonen om å få til et agendapunkt for WRC-23.

Under agendapunktet skal man kartlegge av de ulike systemene og applikasjonene som opererer under amateur service og amateur-satellite service allokeringen i 1 240-1 300 MHz.

Basert på denne kartleggingen, skal man studere mulige tekniske og operasjonelle tiltak for å sikre beskyttelse av RNSS (space-to-Earth) mottakere fra amateur service og amateur-satellite service i frekvensbåndet, uten å vurdere å fjerne den sekundære allokeringen for disse tjenestene.

CEPT har allerede startet et arbeid i WG SE (SE40) som studerer dette innen CEPT. PT C må samarbeide tett med SE40 for å dra nytte av dette arbeidet.

Allokering i RR rev. 2020:

| Region 1 | Region 2 | Region 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 240-1 300 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328B 5.329 5.329A SPACE RESEARCH (active) Amateur 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A |  |

5.328 The use of the band 960-1 215 MHz by the aeronautical radionavigation service is reserved on a worldwide basis for the operation and development of airborne electronic aids to air navigation and any directly associated groundbased facilities. (WRC-2000)

5.329 Use of the radionavigation-satellite service in the frequency band 1 215-1 300 MHz shall be subject to the condition that no harmful interference is caused to, and no protection is claimed from, the radionavigation service authorized under No. 5.331. Furthermore, the use of the radionavigation-satellite service in the frequency band 1 215-1 300 MHz shall be subject to the condition that no harmful interference is caused to the radiolocation service. No. 5.43 shall not apply in respect of the radiolocation service. Resolution ssssssss shall apply. (WRC-19)

5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (space-to-space) operating in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on radionavigation-satellite service (space-to-Earth) systems or on other services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations. (WRC-07)

5.282 In the bands 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (in Regions 2 and 3 only) and 5 650-5 670 MHz, the amateur-satellite service may operate subject to not causing harmful interference to other services operating in accordance with the Table (see No. 5.43). Administrations authorizing such use shall ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service is immediately eliminated in accordance with the provisions of No. 25.11. The use of the bands 1 260-1 270 MHz and 5 650-5 670 MHz by the amateur-satellite service is limited to the Earth-to-space direction.

5.330 Additional allocation: -> ikke relevant for Norge og CEPT

5.331 Additional allocation: in Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, China, Korea (Rep. of), Croatia, Denmark, Egypt, the United Arab Emirates, Estonia, the Russian Federation, Finland, France, Ghana, Greece, Guinea, Equatorial Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Madagascar, Mali, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, the Kingdom of the Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Dem. People’s Rep. of Korea, Slovakia, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Somalia, Sudan, South Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Turkey, Venezuela and Viet Nam, the frequency band 1 215-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. In Canada and the United States, the frequency band 1 240-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service, and use of the radionavigation service shall be limited to the aeronautical radionavigation service. (WRC-19)

5.332 In the band 1 215-1 260 MHz, active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the radiolocation service, the radionavigation-satellite service and other services allocated on a primary basis. (WRC-2000)

5.335 In Canada and the United States in the band 1 240-1 300 MHz, active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space research services shall not cause interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the aeronautical radionavigation service. (WRC-97)

5.335A In the band 1 260-1 300 MHz, active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the radiolocation service and other services allocated by footnotes on a primary basis. (WRC-2000)

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En hel del ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the protection of the RNSS CEPT supports the development of a new ITU-R Report or Recommendation to provide guidance towards the implementation of technical and operational measures for the continued use of the frequency band 1 240-1 300 MHz by the Amateur and Amateur-satellite services in accordance with the RR in order to protect the RNSS. CEPT supports that above mentioned measures to be applied on the use of secondary Amateur and Amateur-satellite services, should be based on the results of co-existence studies and measurement campaigns.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Et nytt punkt i foreløpig CEPT standpunkt. Noen endringer i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen små justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the protection of the RNSS CEPT supports the development of a new ITU-R Report or Recommendation to provide guidance towards the implementation of technical and operational measures for the continued use of the frequency band 1 240-1 300 MHz by the Amateur and Amateur-satellite services in accordance with the RR in order to protect the RNSS. CEPT supports that above mentioned measures to be applied on the use of secondary Amateur and Amateur-satellite services, should be based on the results of co-existence studies and measurement campaigns.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Arbeidet er delt mellom WP 4C og 5A i ITU. 4C skal ta frem studier, og 5A tiltak. Arbeidet har ikke hatt noen progress.

- NRRL kommer med innspill straks ITU kommer videre i arbeidet.

- NRS kommer med innspill.

| AI 9.1 topic b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge anser diskusjonene som relevante, og følger disse. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Agendapunktet og diskusjonene er relevante. Høy grad av tilgjengelighet og pålitelighet for RNSS / Galileo-systemet er kritisk. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Europas satellittnavigasjonssystem Galileo har stor betydning for Norge og norske interesser. Gjennom EØS-avtalen og samarbeidsavtale signert i 2010 deltar vi for alle praktiske formål i Galileo på lik linje med EU-landene. |  |

| NRRL | Dato: 04.10.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| NRRL støtter den foreløpige ITU CPM-rapporten selv om teksten nok bør kortes noe ned. Når det gjelder den foreslåtte rekommandasjonen som skal gi veiledning til teleadministrasjonene om begrensninger i bruk av båndet for radioamatørene, har vi følgende kommentarer: - Vi forutsetter at denne rekommandasjonen bare tas i bruk i de land der Galileos E6-tjenesten tas i bruk. - Vi ønsker å beholde tilgangen til 4 MHz øverst i båndet (1296 - 1300 MHz) med dagens effektnivå til eksisterende smalbåndsaktivitet og EME (Earth-Moon-Earth), siden det er der størsteparten av dagens aktivitet foregår. - Vi ønsker oss et lite segment (0,5 – 1 MHz) litt lenger nede i båndet til bruk for repeater inn- signaler. Det vil typisk være i 1290 -1292 området. Siden dette da er beregnet på repeater inn-signaler, kan vi nok greie oss med en lavere tillatt effekt - Norske radioamatører vil relativt greit klare seg med 2 MHz (1260 – 12 62 MHz) til satellitt-trafikk. - Vi støtter ønsket om å få beholde et 4 MHz segment i området 1254 – 1258 MHz til bredbåndsaktiviteter (mindre enn 1 MHz båndbredde) og til utforskning og fremtidige eksperimenter. Dette segmentet vil da også med litt ekstra innsats kunne erstatte behovet for repeater inn-frekvenser i 1290 – 1292 MHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI 9.1c – IMT for FWA i FS bånd

c)	​​Study the use of International Mobile Telecommunication system for fixed wireless broadband in the frequency bands allocated to the fixed services on primary basis, in accordance with Resolution 175 (WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 5A, WP 5C

Om agendapunktet

Studere bruken av IMT systemer for fixed wireless broadband i frekvensbånd allokert til FS på primær basis.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. En hel del endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noe ny tekst i Background.

- PTA har tatt frem en Draft ECP for agendapunktet. ECP’en er en NOC ECP. CEPT er enige i at man ikke ønsker noen endringer i Article 5 under dette AI.

- CPG møtet ønsket en forenkling av teksten i Draft ECP. Offline drafting jobbet videre med teksten, før den ble godkjent i plenary.

- Draft ECP forventes å bli endelig godkjent i neste CPG møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

- Draft ECP godkjent med en del justeringer.

Preliminary CEPT position

CEPT supports suppression of Resolution 175 (WRC-19) and opposes any other changes to the Radio Regulations in response to WRC-23 Agenda item 9.1, topic c. CEPT is further of the view that: the usage of IMT systems in the fixed service is not compliant with the Radio Regulations; the work under this topic should focus on consideration of broadband fixed wireless access (BFWA) that use IMT technologies under the existing regulatory framework of the fixed service; given the existing provisions of the Radio Regulations and taking a technology neutral approach there is no need to consider/study specific frequency bands under this topic; BFWA that use IMT technologies as well as other technologies in the frequency bands allocated to the fixed service can be adequately addressed, if necessary, through an update of appropriate existing ITU-R Recommendations/Reports/Handbooks; the development of new ITU-R Recommendations/Reports should only be considered, if necessary, based on the outcome of a review of existing ITU-R deliverables; discussions on fixed wireless broadband applications that use IMT technologies, as any other technologies, should take place in ITU-R WPs 5A and 5C (not other ITU-R WPs) to avoid fragmentation of work and to ensure efficient working within ITU-R.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. En del ny tekst i Background.

- PTA Chairman foreslo at PTA starter arbeidet med en ECP, da det virker som om CEPT er enige i at man ikke ønsker noen endringer i Article 5 under dette AI. Møtet var enige i dette.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT is of the view that: the work on this topic should focus on consideration of broadband fixed wireless access (BFWA) that use IMT technologies under the existing regulatory framework of the FS; definition for “BFWA using IMT technologies” is necessary to avoid misunderstanding with the term“IMT system”; the usage of IMT systems in the fixed service is not compliant with the Radio Regulations; BFWA that use IMT technologies as well as other technologies in the frequency bands allocated to the fixed service can be adequately addressed , if necessary, through an update of appropriate existing ITU-R Recommendations/Reports/Handbooks; given the existing provisions of the Radio Regulations and taking a technology neutral approach there is no need to consider/study specific frequency bands under this topic; the development of new ITU-R Recommendations/Reports should only be considered, if necessary, based on the outcome of a review of existing ITU-R deliverables; this work falls under the scope of ITU-R Working Parties 5A and 5C. In conclusion, CEPT opposes any changes to the RR in response to WRC-23 Agenda item 9.1, topic c. CEPT considers that discussions on fixed wireless broadband applications that use IMT technologies, as any other technologies, should take place in ITU-R WPs 5A and 5C (not other ITU-R WPs) to avoid fragmentation of work and to ensure efficient working within ITU-R.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Telenor Satellite er bekymret for at IMT bruk i FS-bånd, som ofte er delt med FSS, kan forstyrre FSS bruk.

- NRS utrrykte bekymring for deres bruk i nabobånd.

| AI 9.1 topic c |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | MEDIUM |
| Norge anser diskusjonene som interessante, og følger disse. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |
| Norge støtter foreløpig CEPT standpunkt og utkast til ECP, med NOC for dette agendapunktet, inkludert oppheving av Resolution 175 (WRC-19). |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støtter CEPT-standpunktet |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Agendapunktet kan få alvorlige konsekvenser for FSS dersom begrepsbruken gjør at FS-allokeringer kan brukes til «IMT systems» |  |

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telia Company supports further studies of using IMT technology for FWA. The results of such studies do not necessarily need to be incorporated in the Radio Regulations but could also form the basis for other ITU-R outputs such as Recommendations, Reports and Handbooks. The use of IMT technology for FWA is foreseen play an important role in the future and only using the current mobile/IMT bands may not be sufficient. A solution could be to also use Fixed Service bands for such FWA applications based on IMT techniques. Further guidance on this issue can help to create an ecosystem for IMT equipment that could operate in FS-bands. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| En utfordring med dette agendapunktet er at det er åpent mhp. hvilke FS bånd som skal vurderes. Det er derfor en generell bekymring for beskyttelse av spesielt space science services (både in-band og nabobånd). |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Telenor Satellte (TS) mener dette agendapunktet kan være en stor trussel siden alle FS bånd er delt med FSS, tidligere studier har vist at FWA og FSS kan ikke kan sameksistere i samme frekvensområde. TS støtter CEPT posisjonen. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI 9.1d – Beskyttelse av EESS (passive) i 36-37 GHz

d)	​Protection of EESS (passive) in the frequency band 36-37 GHz from non-GSO FSS space stations (ref. WRC-19 Doc. 573 (Minutes of the twelfth plenary meeting), Section 35.2, sub-section "Protection of EESS in the frequency band 36-37 GHz)

Relevant tekst fra minutes: «Under studies considered for WRC 19 agenda item 1.6, a preliminary study on the protection of EESS (passive) sensors operating in the 36-37 GHz was submitted to the ITU-R. This preliminary study indicated that it may be necessary to not exceed an out-of-band e.i.r.p of −34 dBW/100 MHz, for all angles greater than 71.4 degrees from nadir, for FSS non-GSO space stations operating in the frequency band 37.5-38 GHz. In addition, interference into the cold calibration channel of the EESS (passive) sensor operating in the frequency band 36-37 GHz has not been studied.

WRC 19 invites ITU-R to conduct further study of this topic and develop Recommendations and/or Reports, as appropriate, and Report back to WRC 23 to take action, if necessary.

Furthermore, WRC 19 agreed that modifications to Resolution 750 (Rev WRC-19) should not be considered under these studies since the frequency band 36-37 GHz is not referenced in No. 5.340.»

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7C

Om agendapunktet

Studere beskyttelseskriterier for EESS (passive) sensorer som opererer i 36-37 GHz fra FSS non-GSO satellitter som opererer i frekvensbåndet 37.5-38 GHz.

Ta frem ITU-R Recommendation og/eller Reports om dette ansees nødvendig.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Noen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noe ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the protection of EESS (passive) sensors operating in the frequency band 36-37 GHz from NGSO FSS systems operating in the band 37.5-38 GHz. Specifically: CEPT supports the unwanted emission e.i.r.p. limit of -34 dBW/100 MHz in the band 36-37 GHz, for all angles greater than 71.4 degrees from nadir, for FSS non-GSO space stations operating in the frequency band 37.5-38 GHz with constellations of more than 1000 satellites at altitudes below 970 km for the protection of EESS (passive) measurement channels. CEPT also supports an unwanted emission power limit of -29.2 dBW/100 MHz in the band 36-37 GHz for FSS non-GSO space stations operating in the frequency band 37.5-38 GHz with constellations of more than 1000 satellites at altitudes above 400 km for the protection of EESS (passive) cold calibration channels.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noe ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT supports the protection of EESS (passive) sensors operating in the frequency band 36-37 GHz from NGSO FSS systems operating in the band 37.5-38 GHz and the determination of relevant conditions that would ensure such protection.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- NRS melder at ESA har høy prioritet på dette Topic. NRS støtter dette.

| AI 9.1 topic d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Norsk Romsenter | Dato: 17.08.2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støttes. 36-37 GHz benyttes bl.a. av SENTINEL-3 og SENTINEL-3 NG samt flere planlagte Copernicus instrumenter. Det vil også benyttes for Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) og potensielt for Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter (CRISTAL), |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Norge er en aktiv deltager i EUs Copernicus program. For Norge blir satellittene som skal se på is og hav, som CIMR og CRISTAL, spesielt viktige, |  |

AI 9.1 – Resolution 427 – Aeronautical provisions

From Resolution 427 (WRC-19) “Updating provisions related to aeronautical services in the

Radio Regulations – resolves to invite ITU-R states “to study the Articles, limited to Chapters

IV, V, VI and VIII of Volume I of the Radio Regulations and their associated Appendices, as

appropriate, in order to identify outdated aeronautical provisions with respect to ICAO

standards and recommended practices and to develop examples of regulatory texts for

updating these provisions, while ensuring that potential changes to such provisions will not

impact any other systems or services operating in accordance with the Radio Regulations”.

CEPT ansvar: 	PT C

ITU-R ansvar:		WP 5B

Om agendapunktet

Resolution 427 er ny fra WRC-19. Under CPM23-1 kom dette punktet opp da det krever studier under ITU-R. Det settes ikke krav om noen aksjon eller rapportering til WRC-23, derfor ligger ikke punkter under de andre topics under AI 9.1. Resultatet skal i midlertidig rapporteres i Directors report til WRC-23.

Studere artikler, begrenset til kapittel IV, V, VI og VIII i Volume I av RR, med tilhørende appendikser, for å lokalisere utdaterte aeronautiske bestemmelser med tanke på ICAO standarder og anbefalt praksis. Ta frem eksempler på regulatorisk tekst for disse utdaterte bestemmelsene, og samtidig sikre at foreslåtte endringer ikke påvirker andre systemer eller tjenester som opererer i henhold til RR.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Ingen revidert Draft CEPT Brief fra PTC levert til CPG.

- PTC Chairman nevnte at det ser ut til å bli en NOC for denne for WRC-23, da det ikke har kommet noen innspill. Eurocontrol bekreftet at det aeronautiske miljøet ikke har hatt kapasitet til å jobbe med dette agendapunktet. Det ser derfor ut til å ikke kunne besluttes noe under WRC-23.

- Draft CEPT Brief, inkludert foreløpig CEPT standpunkt, uendret siden forrige CPG-møte. ECP også uforandret.

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer siden forrige CPG møte.

- Draft CEPT Brief godkjent uten endringer.

- Da det er enighet innen CEPT om at NOC er løsningen på dette agendapunktet, vedtok CPG i sitt forrige møte at PTC skulle ta frem en NOC ECP.

- Sverige stilte spørsmål med forskjellen mellom NOC og NOC. PTC responderte at NOC betyr at CEPT ikke har noen løsning på agendapunktet. NOC betyr at CEPT kun støtter NOC, og vil motsette seg andre løsninger.

- Draft CEPT ECP godkjent uten endringer. Draft ECP holdes åpen en stund i tilfelle det skulle dukke opp noen bidrag inne CEPT eller ITU-R.

Preliminary CEPT position

CEPT proposes for WRC-23 no change to Chapters IV, V, VI and VIII of Volume I of the Radio Regulations.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 9.1 – Resolution 427 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |

Innspill fra aktører

AI 9.1 – Article 21.5 for IMT

From WRC-19 Document 550 – “ITU-R is invited to study, as a matter of urgency, the

applicability of the limit specified in No. 21.5 of the Radio Regulations to IMT stations, that

use an antenna that consists of an array of active elements, with a view to recommend ways

for its possible replacement or revision for such stations, as well as any necessary updates

to Table 21-2 related to terrestrial and space services sharing frequency bands.

Furthermore, the ITU-R is invited to study, as a matter of urgency, verification of No. 21.5

regarding the notification of IMT stations that use an antenna that consists of an array of

active elements, as appropriate.”

CEPT ansvar: 	PT 1 med bidrag fra PT B

ITU-R ansvar:		WP 5D

Om agendapunktet

Kom opp som et punkt fra Ad Hoc Group 4A (AI 1.13) under WRC-19. Under CPM23-1 kom dette punktet opp da det krever studier under ITU-R. Det settes ikke krav om noen aksjon eller rapportering til WRC-23, derfor ligger ikke punkter under de andre topics under AI 9.1. Resultatet skal i midlertidig rapporteres i Directors report til WRC-23.

ARTICLE 21 – «Terrestrial and space services sharing frequency bands above 1 GHz» Section II − Power limits for terrestrial stations 21.5 3) The power delivered by a transmitter to the antenna of a station in the fixed or mobile services shall not exceed +13 dBW in frequency bands between 1 GHz and 10 GHz, or +10 dBW in frequency bands above 10 GHz, except as cited in No. 21.5A. (WRC-2000) 21.5A As an exception to the power levels given in No. 21.5, the sharing environment within which the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall operate in the band 18.6-18.8 GHz is defined by the following limitations on the operation of the fixed service: the power of each RF carrier frequency delivered to the input of each antenna of a station in the fixed service in the band 18.6-18.8 GHz shall not exceed −3 dBW. (WRC-2000)

Med aktive antennesystemer (AAS) endres den tradisjonelle tankegangen med effekt ut fra radio til antenne, og antenneforsterkning. For 26 GHz IMT forventes det å anvende AAS med en antennematrise. Totalt utstrålt effekt (TRP) må da måles over hele «antennekula».

ITU-R skal studere om begrensningen gitt i Article 21.5 også er anvendelig ved bruk av AAS i 26 GHz. Det skal også studeres hvordan man kan verifisere No. 21.5 for notifiserte IMT stasjoner som anvender aktive antenneelementer.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- PT1 fortsette å diskutere foreløpig CEPT standpunkt for Issue B, men har ikke klart å konkludere enda. Det virker å være en felles aksept innen CEPT at TRP er en akseptabel løsning. PT1 Chairman var optimistisk når det kommer til å komme videre i deres neste møte.

- Issue A er mer problematisk. Her er fremdriften dårlig.

- Bidrag fra Frankrike. De utrykker bekymring for at ITU-R WP 5D ikke kommer til enighet om TRP som løsning for Issue B. De tror ikke WP 5D kommer til enighet for inkludering i BR sin rapport for WRC-23, og at dette derfor blir en diskusjon som kommer til å foregå på WRC-23. De var derfor av oppfatning at CEPT bør fokusere på Issue A. De hadde gjort simuleringer for ulike antall antenneelementer. Dette for informasjon i CPG og diskusjon i PT1.

- Bidrag fra GSMA, der de kommer med forslag for reference bandwidth og bandwidth adjustment.

- Etter en presentasjon av bidragene ovenfor, samt en del diskusjoner, ble det vedtatt at diskusjonen fortsetter i PT1.

- Status på diskusjoner i PTB:

  - Etter strenge instrukser fra CPG jobbet PTB videre med sin del av arbeide i sitt forrige møte. Foreslått konsept er en ny 21.5B som omhandler AAS.

  - Danmark poengterte at dokumentet fra PTB kun skal leses som et forslag til hvordan tabell 21-2 kan oppdateres. Selve innholdet i dokumentet hadde ikke felles støtte i PTB, og blant annet Danmark hadde en statement i MoM sammen med seks andre administrasjoner.

  - UK, Sverige, Finland og Slovenia støttet Danmark sin kommentar. Sverige var også klar på at de er av oppfatningen at kun 26 GHz-båndet skal inkluderes.

  - Frankrike stilte seg spørrende til tankegangen bak kun å inkludere 26 GHz. 28 GHz anvendes til IMT i andre regioner, selv om det ikke er noen IMT-identifisering i båndet. CEPT bør være mye mer bekymret for 28 GHz. Luxemburg, Spania, Tyrkia, Sveits, Tyskland og Hellas støttet Frankrike.

Preliminary CEPT position

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- PTB er ansvarlig for «Issue C». PTB klarte ikke å komme til enighet, så revidert Draft CEPT Brief ble ikke levert til CPG møtet.

- Ingen leveranse fra PT1 til dette CPG møtet.

- Bidrag fra Frankrike, Luxembourg, Nederland, Spania og Tyrkia, der de argumenterer for at forrige CPG møte satte klare retningslinjer for hva PTB skulle gjøre. PTB møtet resulterte i at man ikke fulgte disse retningslinjene.

  - Norge, Hellas, Tyskland, støttet bidraget.

  - Tsjekkia talte for at de tolker retningslinjene fra CPG til PTB ikke er en ordre. Ekspertene sitter i PTB, og de må kunne diskutere dette her uten at CPG bestemmer. Finland og Slovenia støttet dette.

  - Sverige talte for at man må ta et steg av gangen. Først bør man fokusere på Issue B.

  - UK foreslo at man ikke skal gjøre noe i CPG, men la PTB og PT1 jobbe basert på de retningslinjene som allerede er gitt. De er av oppfatningen at det kun er 26 GHz som skal inkluderes. Man bør se på Issue B, så Issue A og til slutt Issue C. Man bør ikke jobbe med disse i parallell.

  - Sveits argumenterte for at arbeidet er «contribution driven». Man kan derfor ikke si at man skal jobbe med disse i sekvens. Om det kommer bidrag på et issue, så kan man ikke bare ignorere det.

  - Etter lange diskusjoner, og offline drafting, kom møtet til enighet om oppdaterte retningslinjer til PT1 og PTB.

Preliminary CEPT position

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Nkom kaller inn norske aktører til et møte for å diskutere aspekter inn mot norsk standpunkt. Telenor Satellite, Space Norway, Telia og MET ønsker å være med. NOR-DOC oppdateres med resultatet av diskusjoner.

| AI 9.1 – Article 21.5 for IMT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
| TBA | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Grenseverdier må defineres på en måte som ivaretar sameksistens med satellitt-tjenester i tilgrensende og overlappende frekvensbånd. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Lav |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

| Telia Company | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Article 21.5 should not limit the use of mobile IMT more than what was agreed during WRC-19 when detailed studies on the protection of satellite services were conducted and formed the basis for the allocation decision. The work should focus on the immediate issue of how notifying stations in the 26 GHz band could be solved without any change in the Radio Regulations. The current power limits in Art.21.5 were developed for much smaller bandwidths and thus could not be used in conjunction with the reference bandwidths used for the WRC-19 AI1.13 studies. Possible alternatives are to apply the power limitations in Art.21.5 to a single transmitter/antenna element or assume the conducted power limitations in Art 21.5 as TRP with a reference bandwidth < 56 MHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Medium/High |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| This agenda item has relevance to the use of 26 GHz band, which in Europe is identified as one of the pioneer bands for 5G. Unnecessary limitations restricting the 5G use should be avoided. |  |

| Telenor Satellite | Dato: 2022-03-22 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Dette er et meget kontroversielt agendapunkt og Telenor Satellte (TS) mener at en alltid på se på hensikten, og for Art 21.5 er det er å beskytte FSS. Derfor bør TRP (Total Radiated Power) gjelde når AAS(Active Antenna Systems) er tatt i bruk. PTB har ansvaret for å oppdatere tabellen i Art 21-2, og her mener TS at tabellen bør oppdateres og inkludere alle frekvensbånd som er delt mellom FSS/FS og IMT. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |

AI 9.1 – Resolution 655 – Time scale

ITU-R Resolution 655 (WRC-15) – «Definition of time scale and dissemination of time signals via radiocommunication systems».

«resolves

that until WRC-23, UTC as described in Recommendation ITU-R TF.460-6 shall continue to apply, and for most practical purposes associated with the Radio Regulations, UTC is equivalent to mean solar time at the prime meridian (0° longitude), formerly expressed in GMT

instructs the Director of the Radiocommunication Bureau

2	to report on the progress of this Resolution to WRC-23»

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WP 7A

Om agendapunktet

Selv om ikke ITU-R Resolution 655 er identifiser som et formelt agendapunkt eller et «annet» punkt under CPM23-1, så er det forventet at Directors report skal inneholde noe om dette. Enkelte CEPT administrasjoner har derfor foreslått å legge denne inn under CEPT arbeidet, da det er forventet at det kommer aktivitet rundt denne.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Ingen endringer i foreløpig CEPT standpunkt. Noe ny tekst i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT recognises strictly that: the UTC is produced by BIPM and is not a task of spectrum regulation; and the general definition of international reference time scale UTC is provided in Resolution 2 of the 26th General Conference on Weights and Measures. UTC is addressed in RR 1.14, Resolution 655 (WRC-15) and Recommendation ITU-R TF.460-6

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Første gang CPG ser Draft CEPT Brief. Dokumentet inneholder også foreløpig CEPT standpunkt.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

CEPT recognises strictly that: the UTC is produced by BIPM and is not a task of spectrum regulation; and the general definition of international reference time scale UTC is provided in Resolution 2 of the 26th General Conference on Weights and Measures. UTC is addressed in RR 1.14, Resolution 655 (WRC-15) and Recommendation ITU-R TF.460-6

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 9.1 – Resolution 655 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Norge prioriterer ikke dette agendapunktet, før eventuelle innspill fra norske aktører. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

AI 9.2 –  Uoverensstemmelser i RR

9.2	on any difficulties or inconsistencies encountered in the application of the Radio Regulations; and (This agenda sub-item is strictly limited to the Report of the Director on any difficulties or inconsistencies encountered in the application of the Radio Regulations and the comments from administrations. Administrations are invited to inform the Director of the Radiocommunication Bureau of any difficulties or inconsistencies encountered in the Radio Regulations.)​

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		-

Om agendapunktet

Innsamling av informasjon om eventuelle vanskeligheter som man har støtt på i bruken av RR og forslag til hvordan man kan løse disse.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Arbeidet starter på et senere tidspunkt.

Preliminary CEPT position

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

Preliminary CEPT position

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 9.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | TBA |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
| TBA | TBA |

Innspill fra aktører

AI 9.3 – Resolusjon 80

9.3	on action in response to Resolution 80 (Rev.WRC‑07)

CEPT ansvar: 	PT B

ITU-R ansvar:		-

Om agendapunktet

I samsvar med prinsipper nedlagt i §44 i Konstitusjonen skal man arbeide for effektiv utnyttelse av radiospektrumet og satellittbaneposisjoner.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Arbeidet starter på et senere tidspunkt.

Preliminary CEPT position

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

Preliminary CEPT position

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Ingen innspill.

| AI 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | LAV |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
| TBA | TBA |

Innspill fra aktører

Agendapunkt 10 – agenda for den neste konferansen, WRC-27

10 	to recommend to the Council items for inclusion in the agenda for the next WRC, and items for the preliminary agenda of future conferences, in accordance with Article 7 of the Convention and Resolution 804 (Rev.WRC-​19)

CEPT ansvar: 	PT A

ITU-R ansvar:		WRC

Om agendapunktet

Fast agendapunkt til WRC. WRC-23 skal sende en anbefaling til ITU Council om agendaen til WRC-27.

Foreløpig agenda for WRC-27 er satt under WRC-19 og finnes i Resolution 812 (WRC-19). Agendapunktene i denne Resolution blir en del av diskusjonene under AI 10.

Følgende foreløpige agendapunkter ble foreslått av CEPT: AI 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12.

Situasjonen etter 5. CPG (april 2022)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Inneholder ikke foreløpig CEPT standpunkt. Noen justeringer av teksten i Background.

- Draft CEPT Brief godkjent med noen mindre justeringer.

Preliminary CEPT position

To be developed

Situasjonen etter 4. CPG (november 2021)

- Revidert Draft CEPT Brief presentert. Inneholder ikke foreløpig CEPT standpunkt. Noen justeringer av teksten i Background.

- Background inneholder et standpunkt for de agendapunktene som ble foreslått av CEPT, som en indikasjon på at CEPT fortsatt støtter disse.

- Russland poengterte at de har problemer med «694-960 MHz removal of limitation of aeronautical mobile». De kom med et statement til MoM rundt dette.

- Draft CEPT Brief godkjent uten diskusjoner.

Preliminary CEPT position

To be developed.

NORWRC-23 #1 (23. mars 2022)

- Space Norway har interesse i foreløpig agendapunkt 2.13 (MSS allokeringer for smalbåndig datainnsamling).

| AI 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioritet fra norsk ståsted |  | HØY |
| Norge følger diskusjonene. |  |  |
| Foreløpig norsk standpunkt |  |  |

| Draft CEPT Brief: | Draft ECP: |
| --- | --- |
|  | TBA |

Innspill fra aktører

| Space Norway | Dato: 2022-03-21 |
| --- | --- |
| Innspill på agendapunkt |  |
| Støtter videreføring av foreløpig agendapunkt for satellittbasert Internet of Things i frekvensbåndet 1500 – 5000 MHz. |  |
| Forslag til Norsk prioriering av agendapunktet (Lav/Medium/Høy) |  |
| Høy |  |
| Argumentasjon for Norsk prioritering av agendapunktet |  |
| Viktig agendapunkt mot slutten av syklusen |  |

Ordliste

| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project |
| --- | --- |
| AIS | Automatic Identification System |
| AM(R)S | Aeronautical Mobile (Route) Service |
| AMS(R)S | Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service |
| AMT | Aeronautical Mobile Telemetry |
| API | Advance Publication Information |
| APT | Asia Pacific Telecommunity |
| ARNS | Aeronautical Radio Navigation Service |
| ASM | Application Specific Message |
| BBiU | Bringing Back into Use |
| BiU | Bringing into Use |
| BR | ITU Radiocommunication Bureau |
| BS | Broadcasting Service |
| BSS | Broadcasting Satellite Service |
| CEPT | European Conference of Postal and Telecommunications Administrations |
| CGC | Complementary Ground Component |
| CNPC | Control and Non-Payload Communications |
| CPG | Conference Preparatory Group |
| CPM | Conference Preparatory Meeting |
| CTCSS | Continuous Tone Controlled Squelch System |
| DSC | Digital Selective Calling |
| DTT | Digital Terrestrial Television |
| ECP | European Common Proposal |
| EESS | Earth Exploration Satellite Service |
| ES | Earth Station |
| E-s | Earth-to-space |
| ESIM | Earth Stations In Motion |
| ESOMPs | Earth Stations On Mobile Platforms |
| ESV | Earth Stations onboard Vessels |
| EU | European Union |
| EVA | Extra-Vehicular Activity |
| FS | Fixed Service |
| FSS | Fixed Satellite Service |
| GADSS | Global Aeronautical Distress and Safety System |
| GE06 | Avtale for koordinering av digital kringkasting |
| GMDSS | Global Maritime Distress Safety System |
| HAPS | High Altitude Platforms |
| HDFSS | High Density FSS, ukoordinerte ES |
| HIBS | High-altitude platform stations as IMT base stations |
| IALA | International Association of Lighthouse Authorities |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IMO | International Maritime Organization |
| IMT | International Mobile Telecommunication |
| ITS | Intelligent Transport System |
| ITU | International Telecommunication Union |
| ITU-R | ITU Radicommunication sector |
| LMS | Land Mobile Service |
| MetSat | meteorological-satellite |
| MLS | Microwave Landing System |
| MMS | Maritime Mobile Service |
| MMSS | Maritime Mobile Satellite Service |
| MRNS | Maritime Radionavigation Service |
| MS | Mobile Service |
| MSS | Mobile Satellite Service |
| n-GSO | non-Geostationary Satellite Orbit |
| NJFA | NATO Joint Frequency Agreement |
| NOC | No Change |
| OOBE | Out-of-Band Emissions |
| PFD | Power Flux Density |
| PMSE | Programme Making and Special Events |
| PPDR | Public Protection and Disaster Relief |
| PT | Project Team |
| PT1 | ECC PT1 IMT Matters |
| RA | Radio Assembly |
| RAG | Radio Advisery Group |
| RAS | Radio Astronomy Service |
| RDS | Radio Determination Service |
| RFC | Request for Coordination |
| RLAN | Radio Local Area Network |
| RLS | Radio Location Service |
| RNS | Radio Navigation Service |
| RoP | Rules of Procedure |
| RR | Radio Regulations |
| RRB | Radio Regulations Board |
| SAR | Synthetic Aperture Radar |
| SAR | Search and Rescue |
| SC | Special Committee |
| SD | Samferdselsdepartementet |
| SDL | Supplementary Downlink |
| SG | Study Group |
| s-E | Space-to-Earth |
| SOS | Space Operation Service |
| SRS | Space Research Service |
| SST | Sea Surface Temprature |
| TT&C | Telemetry, tracking and command |
| UAS | Unmanned Aircraft System |
| UTC | Universal Coordinated Time |
| VDES | VHF Data Exchange System |
| WAIC | Wireless Avionics Intra-Communications |
| WAS | Wireless Access System |
| WP | Working Party |
| WP 4A | ITU arbeidsgruppe for effektiv bruk av FSS og BSS |
| WP 5B | ITU arbeidsgruppe for MMS, GMDSS, AMS, RLS, RDS |
| WP 5D | ITU arbeidsgruppe for IMT |
| WPT | Wireless Power Transmission |
| WRC | World Radiocommunication Conference |

Anneks 1 – Offisielle møtereferater fra CPG møter

5. CPG – april 2022

4. CPG – november 2021

Anneks 2 – Mottatte forslag til norske standpunkt

| Luftfartstilsynet (ICAO) | Jotron | Meteorologisk institutt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norsk Romsenter | Norsk Radio Relæ Liga | Inmarsat |  |
| Telenor | Space Norway | Q-Free |  |
| Kystverket | Telia Company | Forsvaret |  |
| Ericsson | NRK | ICE |  |
| Telenor Kystradio | Statens Vegvesen |  |  |

Anneks 3 – CPM Report med Corrigendums

TBA

▬

▬

▬